DB13

河 北 省 地 方 标 准

DB13/×××-××××

在用点燃式发动机汽车排放限值及测量方法

Limits and measurement methods for exhaust pollutants

from vehicles equipped ignition engine

（征求意见稿）

# 20××-××-××发布                   20××-××-××实施

河北省环境保护厅

发布

# 河北省质量技术监督局

目    录

前  言	Ⅲ

引  言	Ⅳ

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4测量方法	3

5尾气排放限值与合格要求	2

附  录A双怠速测量程序	6

附  录B简易瞬态工况法程序	7

附  录C点燃式发动机汽车排气污染物双怠速法测量报告	13

附  录D点燃式发动机汽车简易瞬态工况法排气污染物测试报告	14

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由河北省环境保护厅提出。

本标准负责起草单位：河北省环境监测中心站

本标准主要起草人：徐远春  安选  杨军  姚伟 高育哲  赵东宇

本标准由河北省环境保护厅负责解释。

本标准为首次发布。

引    言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，控制在用机动车排气污染，改善河北省大气环境质量制定本标准。

国家已经发布了针对点燃式发动机汽车污染物排放标准GB 18285-2005《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》，环保部门也对点燃式发动机汽车的排放限值和尾气排放测量设备制定了HJ/T 240-2005《确定点燃式发动机在用汽车简易工况法排气污染物排放限值的原则和方法》与HJ/T 290-2006《汽油车简易瞬态工况法排气污染物测量设备技术要求》标准。为了使尾气检验工作在河北省顺利展开并执行，本标准在上述标准基础上进行了整合与细化，结合我省在用车辆实际使用情况，规范了各种测量方法的实施对象，细化了测量系统应具备的功能，依据逐步实施逐步加严的原则，制定了尾气排放污染物检验标准限值。

本标准规定了点燃式发动机汽车双怠速的测量方法及双怠速法排气污染物的排放限值，同时规定了简易瞬态工况法的测量方法及简易瞬态工况法排气污染物的排放限值。本标准规定了双怠速法和简易瞬态工况法两种测量方法的适用车型。

## 在用点燃式发动机汽车排放限值及测量方法

# 1范围

本标准规定了河北省在用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法。

本标准确定的点燃式发动机汽车范围为GB 18285-2005中规定的装用点燃发动机的“轻型汽车”和“重型汽车”。

# 2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18285点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）

HJ/T 240确定点燃式发动机在用汽车简易工况法排气污染物排放限值的原则和方法

GB 14621摩托车和轻便摩托车排气污染排放限值及测量方法(双怠速法)

# 3术语和定义

#### 3.1车辆分类

轻型汽车

指最大总质量不超过3500kg的M1类、M2类、N1类车辆。

M1类车

至少有4个车轮或有三个车轮且厂定最大总质量超过1000kg，除驾驶员座位外，乘客座位不超过8个的载客车辆。

M2类车

至少有四个车轮或有三个车轮且厂定最大总质量超过1000kg，除驾驶员座位外，乘客座位超过8个，且厂定最大总质量不超过5000kg的载客车辆。

N1类车

至少有四个车轮，或有三个车轮且厂定最大总质量超过1000kg，厂定最大总质量不超过3500kg的载货车辆。

第一类轻型汽车

设计乘员数不超过6人（包括司机），最大总质量≤2500kg的M1类车。

第二类轻型汽车

除第一类轻型汽车外的其它所有轻型汽车。

重型汽车

最大总质量超过3500kg的车辆。

#### 单一燃料车

指能燃用汽油和一种气体燃料，但汽油仅用于紧急情况或发动机起动用，且汽油箱容积不超过15L的车辆。

气体燃料汽车

装备以石油气、天然气或煤气等气体为燃料的发动机的汽车。

两用燃料汽车

具有两套相互独立的燃料供给系统，一套供给天然气或液化石油气，另一套供给其他燃料，两套燃料供给系统可分别但不可同时向燃烧室供给燃料的汽车，如汽油/压缩天然气两用燃料汽车、汽油/液化石油气两用燃料汽车等。

#### 3.2在用汽车

指已经登记注册并取得号牌的车辆。

#### 3.3基准质量

指整车整备质量加100 kg质量。

#### 3.4最大总质量

指汽车制造厂规定的技术上允许的车辆最大质量。

#### 3.5排气污染物

汽车排气管排放的气体污染物，通常指一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）及氮氧化物（NOX）。

#### 3.6怠速与高怠速工况

怠速工况是指发动机无负载运转状态，即离合器处于接合位置、变速器处于空档位置（对于自动变速箱的车应处于“停车”或“P”档位）；采用化油器供油系统的车，阻风门应处于全开位置；油门踏板处于完全松开位置。

高怠速工况指满足上述（除最后一项）条件，用油门踏板将发动机转速稳定控制在50%额定转速或制造厂技术文件中规定的高怠速转速时的工况。

#### 3.7过量空气系数（λ）

燃烧1kg燃料的实际空气量与理论上所需空气量之质量比。

#### 3.8简易瞬态工况

指本标准附录B规定的测试工况。

# 4测量方法

## 4.1测量方法确定

4.1.1在用点燃式发动机汽车使用简易瞬态工况法进行测量。

4.1.2重型汽车和由于车辆原因无法用简易瞬态工况法进行检验的在用点燃式发动机汽车（如“全时四驱”、“适时四驱”和具有不可关闭的“电子稳定程序”等无法实现单轴驱动的车辆）使用双怠速法测量尾气排放。

4.1.3对于单一燃料车、气体燃料汽车仅按燃用气体燃料进行排放测量；对于两用燃料车，要求对两种燃料分别进行排放测量。

4.1.4纯电动、燃料电池等无尾气排放的汽车不进行尾气排放测量。

4.1.5在用摩托车和轻便摩托车排气污染排放测量方法依据GB 14621-2011执行。

## 4.2双怠速检验方法

按GB 18285-2005中“5.2测量程序”中规定的方法进行测量。可参考本标准附录A。

## 4.3简易瞬态工况法

4.3.1检验方法

按本标准附录B进行。

4.3.2功率加载

底盘测功机使用简易瞬态工况法进行加载时需根据公式（1）进行加载

Pt=P×Vt3503                 公式（1）

式中：

Pt—车速为Vt时的加载功率，kW；

P—车速为50km/h时加载功率，kW；

Vt—当前车速，km/h。

4.3.3速度和时间复合公差

依据GB 18285-2005图C.1要求 ，每一点的复合公差为车速±2km/h、时间为±1s。

4.3.4电惯量模拟

按GB 18285-2005中D.2.3.1.5.3要求加载，加载绝对误差不得超过被测车辆所选惯量的2%。

4.3.5流量、浓度时间响应修正

为保证在测量过程中流量计和尾气分析仪各采样点的采样结果为同一取样点数据。软件应可设置流量计和尾气分析仪的响应时间，其设定值依据仪器本身响应时间特性设置 。

# 5尾气排放限值与评判要求

## 5.1汽车双怠速尾气排放限值要求及评判方法

5.1.1装用点燃式发动机的在用汽车，双怠速尾气排放污染物排放限值见表1

表1在用汽车排放污染物排放限值（体积分数）

| 车 型 | 类 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 怠 速 |  | 双怠速 |  |
|  | CO （%） | HC (x 10-6) | CO （%） | HC (x 10-6) |
| 1995年7月1日前生产的轻型汽车 | 4.5 | 1200 | 3.0 | 900 |
| 1995年7月1日起生产的轻型汽车 | 4.5 | 900 | 3.0 | 900 |
| 2000年7月1日起生产的第一类轻型汽车1） | 0.8 | 150 | 0.3 | 100 |
| 2001年10月1日起生产的第二类轻型汽车 | 1.0 | 200 | 0.5 | 150 |
| 1995年7月1日前生产的重型汽车 | 5.0 | 2000 | 3.5 | 1200 |
| 1995年7月1日起生产的重型汽车 | 4.5 | 1200 | 3.0 | 900 |
| 2004年9月1日起生产的重型汽车 | 1.5 | 250 | 0.7 | 200 |

### 注：1)对于2001年5月31日以前生产的5座以下（含5座）的微型面包车，执行1995年7月1日起生产的轻型汽车的排放限值。

5.1.2对于使用闭环控制电子燃油喷射系统和三元催化转换器技术的汽车进行过量空气系数（λ）的测定。发动机转速为高怠速转速时，λ应在1.00±0.03或制造厂规定的范围内。进行λ测试前，应按照制造厂使用说明书的规定预热发动机。

5.1.3汽车双怠速尾气排放评判方法

在双怠速排气污染物测量过程中，高怠速测量结果的CO或ＨＣ有一项超过规定限值，或者过量空气系数（λ）超过规定限值的，则测试不合格，测量结束。

对于使用闭环控制电子燃油喷射系统和三元催化转换器技术的车辆，如果测量的过量空气系数（λ）超出5.1.2条中的要求，则测试不合格。

测量的污染物中，CO或ＨＣ有一项超过规定限值，则测试不合格。

## 5.2简易瞬态工况法排放限值要求及评判方法

5.2.1简易瞬态工况法排放限值

对于2000年7月1日以前生产的第一类轻型汽车和2001年10月1日以前生产的第二类轻型汽车，简易瞬态工况法排放限值见表2

表2简易瞬态工况法排气污染物排放限值Ⅰ

| 基准质量（RM） kg | CO g/km | HC g/km | NOX g/km |
| --- | --- | --- | --- |
| RM≤1020 | 41.9 | 5.9 | 6.7 |
| 1020＜RM≤1470 | 45.2 | 6.6 | 6.9 |
| 1470＜RM≤1930 | 48.5 | 7.3 | 7.1 |
| RM＞1930 | 51.8 | 8.0 | 7.2 |

对于2000年7月1日起生产的第一类轻型汽车和2001年10月1日起生产的第二类轻型汽车，简易瞬态工况法排放限值见表3

表3简易瞬态工况法排气污染物排放限值Ⅱ

| 车辆类型 |  | 基准质量（RM） kg | CO g/km | HC+NOX g/km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一类车 |  | 全部 | 12.0 | 4.5 |
| 第二 类车 | Ⅰ类 | RM≤1250 | 12.0 | 4.5 |
|  | Ⅱ类 | 1250＜RM≤1700 | 18.0 | 6.3 |
|  | Ⅲ类 | 1700＜RM | 24.0 | 8.1 |

5.2.2简易瞬态工况法排放评判方法

采用简易工况法进行排放测量时，如果测量污染物有一项超过规定的限值，则认为受检车辆排放不合格。

附录A

双怠速测量程序

依据GB 18285-2005中“5.2测量程序”，规定如下：

A.1应保证被测量车辆处于制造厂规定的正常状态，发动机进气系统应装有空气滤清器，排气系统应装有排气消声器，并不得有泄漏。

A.2应在发动机上安装转速计、点火正时仪、冷却液和润滑油测温计等测量仪器。测量时，发动机冷却液和润滑油温度应不低于80℃，或者达到汽车使用说明书规定的热车状态。

A.3发动机从怠速状态加速至70%额定转速，运转30s后降至高怠速状态。将取样探头插入排气管中，深度不少于400mm，并固定在排气管上。维持15s后，由具有平均值功能的仪器读取30s内的平均值即为高怠速污染物测量结果。对于使用闭环控制电子燃油喷射系统和三元催化转化器技术的汽车，还应同时读取过量空气系数（λ）的数值。

A.4发动机从高怠速降至怠速状态15s后，由具有平均值功能的仪器读取30s内的平均值即为怠速污染物测量结果。

A.5若为双排气管时采用Y型管进行测量。

A.6若车辆排气管长度小于测量深度时，应使用排气加长管。

A.7轻型汽车的高怠速转速规定为2500±100r/min，重型车的高怠速转速规定为1800±100r/min；如有特殊规定的，按照制造厂技术文件中规定的高怠速转速。

附录B

简易瞬态工况法程序

依据GB 18285－2005《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》中附录C、附录D，对简易瞬态工况法测试程序予以简述，详见GB 18285－2005。

### B.1试验准备

B.1.1仪器准备与设置

a）分析仪器预热，通电一段时间后（按分析仪器厂家设定为准）达到稳定，零位及HC、CO、NO、CO2的量距读数稳定在精度要求范围内。

b）取样系统应在关机前至少连续清洗15min，若为反吹清洗则不少于5min。

c）取样探头至少应插入汽车排气管250mm，如此深度不能保证，应加长排气管。

d）对独立工作的多排气管应同时取样。

e）在每次开始试验前2min内，分析仪器完成自动调零、环境空气测定和HC残留量的检查。

1）用零气体对HC、CO、CO2、NO和O2进行自动调零。

2）环境空气经取样探头、软管、过滤器和水气分离过滤，由采样泵送入分析以后，应直接记录5种被测气体的浓度，不需要再进行修正。

3）分析仪测定环境背景污染水平和HC残留量。当采集的环境背景样气HC＜7×10-6、CO＜0.02%、NO＜25×10-6。取样系统中HC残留量浓度高出环境背景样气浓度不超过7×10-6时，仪器可以使用。

B.1.2测功机准备

a）测功机预热

测功机开机应预热，测功机停机或不满足温度要求时应自动预热待机。

b）滑行实验

开机预热后，根据底盘测功机设定的程序进行滑行试验，滑行试验合格后方可进行简易瞬态工况的排放测量。

c）简易瞬态工况载荷设定

在进行排放测量前，系统应根据车辆参数自动设定测功机载荷，或根据基准质量设定试验工况吸收功率值。可采用表B-1的推荐值。

表B-1在50km/h等速时吸收驱动轮上的功率

| 基准质量（RM） Kg | 测功机吸收功率（P）kw |  |
| --- | --- | --- |
|  | A类1） | B类2） |
| RM≤750 | 1.3 | 1.3 |
| 750＜RM≤850 | 1.4 | 1.4 |
| 850＜RM≤1020 | 1.5 | 1.5 |
| 1020＜RM≤1250 | 1.7 | 1.7 |
| 1250＜RM≤1470 | 1.8 | 1.8 |
| 1470＜RM≤1700 | 2.0 | 2.0 |
| 1700＜RM≤1930 | 2.1 | 2.1 |
| 1930＜RM≤2150 | 2.3 | 2.3 |
| 2150＜RM≤2380 | 2.4 | 2.4 |
| 2380＜RM≤2610 | 2.6 | 2.6 |
| 2610＜RM | 2.7 | 2.7 |

注：1）适用于轿车车辆

2）适用于非轿车车辆和全轮驱动的车辆

3）对于基准质量大于1700kg的非轿车车辆或全轮驱动的车辆，表6-1中功率值应乘以1.3.

### B.2测试车辆

B.2.1车辆机械状况应良好，无影响安全或引起试验偏差的机械故障。

B.2.2车辆进、排气系统不得有任何泄露。

B.2.3车辆的发动机、变速箱和冷却系统等应无液体渗漏。

B.2.4应关闭空调、暖风等附属装备。

B.2.5进行试验前，车辆工作温度应符合出厂规定，过热车辆不得进行测试。

B.2.6车辆驱动轮胎应干燥防滑。轮胎气压应符合车辆使用说明书规定。

B.2.7车辆应限位良好。

### B.3测试程序

B.3.1根据需要在发动机上安装冷却水和润滑油测温计等测试仪器。

B.3.2车辆驱动轮停在转鼓上，将分析仪取样探头插入排气管中，深度为400mm以上，并固定于排气管上。

B.3.3按照试验运转循环开始进行试验。

B.3.3.1启动发动机

a）按照制造厂使用说明书的规定，使用启动装置，启动发动机。

b）发动机保持怠速运转40s。在40s终了时开始循环，并同时开始取样。

### B.3.3.2怠速

a）手动或半自动变速器

1）怠速期间，离合器结合，变速器置空档位置。

2）为了按正常循环进行加速，车辆应在循环的每个怠速后期，加速开始前5s离合器脱开，变速器置一档。

b）自动变速器

在实验开始时，放好选择器后，在试验期间，任何时候不得再操作选择器，除非出现如下情况：在加速不能在规定时间内完成，则应按手动变速器的要求，操作档位选择器，或选择器可以使超速档工作。

### B.3.3.3加速

a）进行加速时，在整个工况过程中，应尽可能的使加速度恒定。

b）若加速度未能在规定时间内完成，如有可能，超出的时间应从工况改变的复合公差允许的时间中扣除，否则，必须从下一等速工况的时间内扣除。

### B.3.3.4减速

a）在所有减速工况时间内，应使加速踏板完全松开，离合器结合，当车速降至10km/h时，离合器脱开，但不操作变速杆。

b）如果减速时间比响应工况规定的时间长，则应使用车辆的制动器，以使循环按照规定的时间进行。

c）如果减速时间比响应工况规定的时间短，则应在下一个等速或怠速工况时间中恢复至理论循环规定的时间。

### B.3.3.5等速

a）从加速过渡到下一等速工况时，应避免猛踏加速踏板或关闭节气门。

b）等速工况应采用保持加速踏板位置不变的方法实现。

### B.3.3.6结束

当车速降低到0 km / h时（车辆停止在转鼓上），变速器至于空档，离合器结合。

B.4测试运转循环

在底盘测功机上进行的测试运转循环如表B-2，并用图B-1加以描述。测试期间平均车速为19km/h、有效行驶时间为195s 、循环理论行驶距离为1.013km。

表B-2瞬态工况运转循环

| 操作序号 | 操作 | 工序 | 加速度m/s2 | 速度 km/h | 每次时间 |  | 累计时间 （s） | 手动换挡时使用的档位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 操作 s | 工况 s |  |  |
| 1 | 怠速 | 1 | - | - | 11 | 11 | 11 | 6sPM1）+5sK12） |
| 2 | 加速 | 2 | 1.04 | 0→15 | 4 | 4 | 15 | 1 |
| 3 | 等速 | 3 | - | 15 | 8 | 8 | 23 | 1 |
| 4 | 减速 | 4 | -0.69 | 15→10 | 2 | 5 | 25 | 1 |
| 5 | 减速，离合器脱开 |  | -0.92 | 10→0 | 3 |  | 28 | K1 |
| 6 | 怠速 | 5 | - | - | 21 | 21 | 49 | 16sPM+5sK1 |
| 7 | 加速 | 6 | 0.83 | 0→15 | 5 | 12 | 54 | 1 |
| 8 | 换档 |  |  |  | 2 |  | 56 | - |
| 9 | 加速 |  | 0.94 | 15→32 | 5 |  | 61 | 2 |
| 10 | 等速 | 7 | - | 32 | 24 | 24 | 85 | 2 |
| 11 | 减速 | 8 | -0.75 | 32→10 | 8 | 11 | 93 | 2 |
| 12 | 减速，离合器脱开 |  | -0.92 | 10→0 | 3 |  | 96 | K2 |
| 13 | 怠速 | 9 | - | - | 21 | 24 | 117 | 16sPM+5sK1 |
| 14 | 加速 | 10 | 0.83 | 0→15 | 5 | 26 | 122 | 1 |
| 15 | 换档 |  |  |  | 2 |  | 124 | - |
| 16 | 加速 |  | 0.62 | 15→35 | 9 |  | 133 | 2 |
| 17 | 换档 |  |  |  | 2 |  | 135 | - |
| 18 | 加速 |  | 0.52 | 35→50 | 8 |  | 143 | 3 |
| 19 | 等速 | 11 | - | 50 | 12 | 12 | 155 | 3 |
| 20 | 减速 | 12 | -0.52 | 50→35 | 8 | 8 | 163 | 3 |
| 21 | 等速 | 13 | - | 35 | 13 | 13 | 176 | 3 |
| 22 | 换档 | 14 |  |  | 2 | 12 | 178 | - |
| 23 | 减速 |  | -0.86 | 32→10 | 7 |  | 185 | 2 |
| 24 | 减速，离合器脱开 |  | -0.92 | 10→0 | 3 |  | 188 | K2 |
| 25 | 怠速 | 15 | - | - | 7 | 7 | 195 | 7sPM |

注：1）PM—变速器置空档，离合器接合。

2）K1， K2—变速器置一档或二档，离合器脱开。

图B-1瞬态工况运转循环图

附录C

点燃式发动机汽车排气污染物双怠速法测量报告

编号                                                    流水号

| 测量时间： |  | 测量类别： |
| --- | --- | --- |
| 测量项目： |  | 测量次数： |
| 测量依据和方法： |  | 合格证编号： |
| 车牌号码： | 牌照类别： | 车辆类别： |
| 车主： |  | 所属区县： |
| 厂牌： | 车辆型号： | 车辆识别码： |
| 发动机型号： | 发动机编号： | 排放标准： |
| 出厂日期： | 登记日期： | 进京资格： |
| 基准质量： | 最大总质量： | 使用性质： |
| 发动机排量： | 车身颜色： | 催化转化器： |
| 驱动方式： | 累计里程： | 变速器形式： |
| 燃油形式： | 设备认证编码： | 仪器设备名称： |
| 仪器型号： | 制造厂： | 出厂编号： |
| 环境温度（℃）： | 相对湿度（%）： | 大气压（kPa）： |

测量详细数据及结果

| 内容 | 过量空气系数 （λ） | 怠速 |  |  | 高怠速 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO（%） |  | HC（10-6） | CO（%） |  | HC（10-6） |
| 测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 限 值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据判定 | 合格/不合格 | 合格/不合格 |  |  | 合格/不合格 |  |  |
| 测量结果 | 通过/未通过 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量人员： |  |  | 审核人员： |  |  | 批准人员： |  |

说明：                  有效期至：                 签发日期：

1、本测量报告只对本次测量结果负责；

合格证背面：

合格证编号：

车牌号：

排放等级：

有效期至：

核发日期：

2、测量报告无“测量专用章”和“审核人”签字无效；

3、测量报告不得部分复印，测量报告涂改无效；

4、若对测量报告有异议，应在报告签发3日内项测量站点

提出，逾期不予受理。

测量机构地址：

联系人：

电话：

附录D

点燃式发动机汽车简易瞬态工况法排气污染物测试报告

测量站名称：                                  测量日期：

测量操作员：                                  测量驾驶员：

1车辆信息

车辆型号：                                    生产企业：

基准质量：                                    最大总质量：

单车轴重：                                    底盘型号：

驱动形式：                                    驱动轮胎气压：

变速器形式：                                  档位数：

发动机型号：                                  生产企业：

汽缸数：                                      发动机排量：

燃油形式：                                    催化转化器情况：

累计行驶里程：                                燃油规格：

车牌号码：                                    车辆识别码：

车辆登记日期：                                车主姓名及联系方法：

2测量设备

设备认证编码：

设备名称：                      型号：                       制造厂：

底盘测功机：

排气分析仪：

#### 3测量环境状态

温度：                            湿度：                        大气压：

测量结果及裁决：

| 排气污染物 | HC | NOX | CO |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试结果/（g/km） |  |  |  |
| 限值/（g/km） | /— | /— |  |
|  | /— |  |  |
| 判定结果 | 合格/不合格/— | 合格/不合格/— | 合格/不合格 |
|  | 合格/不合格/— |  |  |
| 裁决 | 通过/未通过 |  |  |

审核人：                           审核日期：