DB13

河 北 省 地 方 标 准

DB13/×××  ××××

在用压燃式发动机汽车排放限值及测量方法

Limits and measurement methods for exhaust smoke from vehicle equipped with C.I.E. (Compression Ignition Engine)

（征求意见稿）

# 20××-××-××发布               20××-××-××实施

河北省环境保护厅

发布

# 河北省质量技术监督局

目   录

前  言	Ⅱ

引  言	Ⅲ

1 范  围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 测量方法	2

5 排气可见污染物排放限值及评判方法	3

附 录A在用汽车加载减速试验不透光烟度法	5

附 录B在用汽车自由加速试验不透光烟度法	10

附 录C在用汽车自由加速试验 滤纸烟度法	11

附 录D在用汽车加载减速法车辆预检要求	12

附 录E压燃式发动机汽车排气污染物自由加速法检验报告	14

附 录F在用汽车加载减速法测量排气烟度测量报告	15

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由河北省环境保护厅提出。

本标准负责起草单位：河北省环境监测中心站。

本标准主要起草人：徐远春  安选  杨军  姚伟 高育哲  赵东宇

本标准由河北省环境保护厅负责解释。

本标准为首次发布。

引   言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，控制在用机动车排气污染，改善河北省大气环境质量制定本标准。

国家已经发布了针对压燃式发动机汽车污染物排放标准GB 3847-2005《压燃式发动机汽车排气可见污染物排放限值及测量方法》，环保部门也对压燃发动机汽车的排放限值和测量设备制定了HJ/T 241-2005《确定压燃式发动机在用汽车加载减速法排气烟度排放限值的原则和方法》与HJ/T 292-2006《柴油车加载减速工况法排气烟度测量设备技术要求》标准。为了使尾气检验工作在河北省顺利展开并执行，本标准在上述标准基础上进行了整合与细化，结合我省在用车辆实际使用情况，规范了各种测量方法的实施对象，依据逐步实施逐步加严的原则，制定了尾气排放污染物检验标准限值。

在用压燃式发动机汽车排放限值及测量方法

# 1 范围

标准规定了在用压燃式发动机汽车排气烟度限值及测量方法。

本标准确定的压燃式发动机汽车范围为GB 3847-2005中规定的装用压燃式发动机的“轻型汽车”和“重型汽车”，但不包括“低速汽车”。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3847压燃式发动机汽车排气可见污染物排放限值及测量方法

GB 18322农用运输车自由加速烟度排放限值及测量方法

HJ/T 241确定压燃式发动机在用汽车加载减速法排气烟度排放限值的原则和方法

# 3 术语和定义

# 3.1车辆分类

轻型汽车

指最大总质量不超过3500kg的M1类、M2类、N1类车辆。

M1类车

至少有4个车轮或有三个车轮且厂定最大总质量超过1000kg，除驾驶员座位外，乘客座位不超过8个的载客车辆。

M2类车

至少有四个车轮或有三个车轮且厂定最大总质量超过1000kg，除驾驶员座位外，乘客座位超过8个，且厂定最大总质量不超过5000kg的载客车辆。

N1类车

至少有四个车轮，或有三个车轮且厂定最大总质量超过1000kg，厂定最大总质量不超过3500kg的载货车辆。

第一类轻型汽车

设计乘员数不超过6人（包括司机），最大总质量≤2500kg的M1类车。

第二类轻型汽车

除第一类轻型汽车外的其它所有轻型汽车。

重型汽车

最大总质量超过3500kg的车辆。

低速汽车

三轮汽车和低速货车的总称。

双燃料汽车

具有两套燃料供给系统，一套供给天然气或液化石油气，另一套供给其他燃料，两套燃料供给系统按预定的配比向燃烧室供给燃料，在缸内混合燃烧的汽车，如柴油—压缩天然气双燃料汽车，柴油—液化石油气双燃料汽车等。

# 3.2 在用汽车

指已经登记注册并取得号牌的车辆。

# 3.3 最大总质量

指汽车制造厂规定的技术上允许的车辆最大质量。

# 3.4 轮边功率

指汽车在底盘测功机上运转时驱动轮实际输出功率的测量值。

# 3.5 最大轮边功率(MaxHP)

进行本标准规定的功率扫描过程中得到的实测轮边功率最大值。

# 3.6 光吸收系数（k）

表示光束被单位长度的排烟衰减的一个系数, 它是单位体积的微粒数n, 微粒的平均投影面积a 和微粒的消光系数Q 三者的乘积。

# 3.7 发动机最大转速（MaxRPM）

在进行本标准规定的测试试验中，油门踏板处于全开位置时测量得到的发动机最大转速。

# 3.8 实测最大轮边功率时的转鼓线速度(VelMaxHP)

指在进行本标准规定的功率扫描试验中，实际测量得到的最大轮边功率点的转鼓线速度。

# 4 测量方法

# 4.1 测量方法确定

4.1.1在用压燃式发动机汽车，采用“在用汽车加载减速试验 不透光烟度法”测量尾气排放。

4.1.2对于2001年10月1日前生产的在用汽车采用自由加速试验滤纸烟度法。

4.1.3由于车辆原因无法上底盘测功机进行检验的在用压燃式发动机汽车（如“全时四驱”、“适时四驱”、具有不可关闭的“电子稳定程序”、紧密型多驱动轴的车辆、轻型车发动机额定功率超过150kw、重型车发动机额定功率超过350kw的车辆）采用“在用汽车自由加速试验 不透光烟度法”测量排气光吸收系数。

4.1.4 低速汽车的测量方法与限值依照GB 18322-2002执行。

## 4.2 在用汽车加载减速试验 不透光烟度法

按本标准附录A进行。

## 4.3 在用汽车自由加速试验 不透光烟度法

按本标准附录B进行。

## 4.4 在用汽车自由加速试验 滤纸烟度法

按本标准附录C进行。

# 5 排气可见污染物排放限值及评判方法

## 5.1在用汽车自由加速试验滤纸烟度法排放限值要求及评判方法

5.1.1 在用汽车自由加速试验滤纸烟度法排放限值要求

依据GB 3847-2005标准要求如下：

a）自1995年7月1日起至2001年9月30日期间生产的在用汽车，应按本标准附录K 的要求进行自由加速试验，所测得的烟度值应不大于4.5Rb。

b）自1995年6月30日以前生产的在用汽车，应按本标准附录K 的要求进行自由加速试验，所测得的烟度值应不大于5.0Rb。

5.1.2 在用汽车自由加速试验滤纸烟度法排放评判方法

测得的烟度值小于或等于限值即为合格，否则为不合格。

## 5.2 在用汽车自由加速试验不透光烟度法排放限值要求及评判方法

5.2.1在用汽车自由加速试验不透光烟度法排放限值要求

依据GB 3847-2005标准要求如下：

a）2005年7月1日起，按GB 3847-2005《压燃式发动机汽车排气可见污染物排放限值及测量方法》规定经形式核准批准车型生产的在用汽车，所测得的排气光吸收系数不应大于车型核准批准的自由加速排气烟度排放限值，再加0.5m-1。

b）对于2001年10月1日起至2005年7月1日生产的在用汽车，所测得的排气光吸收系数不应大于以下数值：

——自然吸气式：2.5m-1；

——涡轮增压式：3.0 m-1。

5.2.2 在用汽车自由加速试验不透光烟度法排放评判方法

测得的排气光吸收系数等于或低于限值要求即为合格，否则为不合格。

## 5.3 在用汽车加载减速试验不透光烟度法排放限值要求评判方法

5.3.1在用汽车加载减速试验不透光烟度法排放限值要求

加载减速法排放限值范围见表 1。

表1加载减速法排放限值范围

| 车型 |  | 光吸收系数 (m-1) |
| --- | --- | --- |
| 轻型车 | 重型车 |  |
| 2005年7月1日起生产的第一类轻型汽车和2006年7月1日起生产的第二类轻型汽车 | 2004年9月1日起生产的重型车 | 1.39 |
| 2000年7月1日起生产的第一类轻型汽车和2001年10月1日起生产的第二类轻型汽车 | 2001年9月1日起生产的重型车 | 1.86 |
| 2000年7月1日以前生产的第一类轻型汽车和2001年10月1日以前生产的第二类轻型汽车 | 2001年9月1日以前生产的重型车 | 2.13 |

注：对于新车车型或发动机机型排放达到GB 17691-2005 第III 阶段排放标准的在用车，参照表1中的1.39m-1限值执行。

5.3.2 在用汽车加载减速试验不透光烟度法排放评判方法

a）光吸收系数k限值判定

依据表1的限值规定，在转鼓线速度为VelMaxHP时的工况点（简称VelMaxHP工况）测得的光吸收系数k不大于限值即为该工况合格，否则为该工况及整车不合格；90%VelMaxHP、80%VelMaxHP工况的判定方法同VelMaxHP工况。

在测量过程中，为加快测量速度减少车辆损耗，采用如下快速检查评价法：

按VelMaxHP、90%VelMaxHP、80%VelMaxHP工况依序判定，任何一个工况不合格即为整车不合格可停止测量；任何一个工况光吸收系数k不大于限值的80%即判定整车光吸收系数k合格，可停止测量。

b）轮边输出功率判定

如果受检车辆在功率扫描过程中VelMaxHP工况测得的实际最大轮边功率值不低于制造厂规定的发动机标定功率值的40%， 判定轮边输出功率合格，否则不合格。

c）排气烟度合格判定

整车光吸收系数k及轮边输出功率均合格则判定排气烟度合格，否则为不合格。

附  录A

在用汽车加载减速试验 不透光烟度法

A.1 测量要求

A.1.1对车辆的要求

试验前应该对车辆的技术状况进行预检，以确定待检车辆是否能够进行后续的排放测量,对车辆的预检要求见附录D, 如果发现受检车辆的车况太差，不适合进行加载减速法测量，必须先进行修理后才能进行测量。测量前车辆发动机应预热达到正常工作温度。

A.1.2对测量工况与轮边输出功率的要求

待检车辆放在底盘测功机上，按照规定的加载减速测量程序,测量最大轮边功率和转鼓线速度（VelMaxHP），并测量VelMaxHP工况点、90%VelMaxHP工况点和80%VelMaxHP工况点的排气光吸收系数k。排气烟度测量应采用分流式不透光烟度计。功率扫描过程中实测的最大轮边功率不得低于制造厂规定的发动机标定功率的40%。

A.1.3 对试验用燃料要求

试验采用符合国家标准的商品燃料。

A.1.4 对设备要求

检查测量系统的工作状态应正常、应进行预热并应达到设备说明书规定的热状态。

A.2 预先检查

A.2.1 待检车辆完成测量登记后，驾驶测量员应将车辆驾驶到底盘测功机前等待测量，并进行车辆的预先检查。预先检查的目的是核实受检车辆是否和行驶证相符，并评价车辆的状况是否能够进行加载减速测量，预先检查按附件D规定的程序进行。

A.2.2 在将车辆驾驶上底盘测功机前，测量员还应对受检车辆进行以下调整：

a）中断车上所有主动型制动功能和扭矩控制功能（自动缓速器除外），例如中断制动防抱死系统(ABS)、电子稳定程序(ESP)等。

b）关闭车上所有以发动机为动力的附加设备，或切断其动力传递机构。

c）除测量驾驶员外，受检车辆不能载客，不得有附加的动力装置。必要时，可以用测试驱动桥质量的方法来判断底盘测功机是否能够承受待检车辆驱动桥的质量。

d）对非全时四轮驱动车辆，应选择后轮驱动方式。

A.3 测量准备

A.3.1 测量员应按以下步骤将待检车辆驾驶到底盘测功机上：

a) 举起测功机升降板，并检查是否已将转鼓牢固锁好。

b) 小心将车辆驾驶到底盘测功机上，并将驱动轮置于转鼓中央位置。

[注意：除测功机允许双向操作外，一定要按测功机的规定方向驶入，否则有可能损坏底盘测功机，当驱动轮位于转鼓鼓面上时，严禁使用倒档。]

c) 放下测功机升降板，松开转鼓制动器。待完全放下升降板后，缓慢驾车使受检车辆的车轮与试验转鼓完全吻合。

d) 轻踩制动踏板使车轮停止转动，发动机熄火。

e）按照测功机设备商的建议将非驱动轮楔住, 系扣车辆安全限位装置。对前轮驱动的车辆, 应有防侧滑措施。除测量员外，在测量过程中，其它人员不得在测试现场逗留。

f）应为受检车辆配备辅助冷却风扇，应掀开大型机动车的动力仓盖板，保证冷却空气流通顺畅，以防止发动机过热。

A.3.2 将合适尺寸的采样探头插入受检车辆的排气管中，注意连接好不透光烟度计，采样探头的插入深度不得低于400mm。

A.4 测量程序

A.4.1 档位选择

使用前进档驱动被检车辆，选择合适的档位，使油门踏板处于全开位置时，测功机指示的车速最接近70km/h，但不能超过100km/h。对装有自动变速器的车辆，应注意不要在超速档下进行测量。

A.4.2 测量过程

底盘测功机及测量系统进入工作状态，测量员逐步踩下油门踏板至最大开度，并始终将油门保持在最大开度状态，直到测量系统通知松开油门为止。在试验过程中测量员应实时监控发动机冷却液温度和机油压力。一旦冷却液温度超出了规定的温度范围，或者机油压力偏低时，都必须立即暂时停止测量。冷却液温度过高时，测量员应松开油门踏板，将变速器置空档，使车辆停止运转。然后使发动机在怠速工况下运转，直到冷却液温度重新恢复到正常范围为止。

在整个加载减速测试的过程循环中，由计算机控制系统自动完成对测功机加载减速过程的控制、测试与管理:

a) 自动进行加载扫描，得到轮边最大输出功率点对应的测功机转鼓表面线速度VelMaxHP。

b) 自动控制系统采集VelMaxHP工况点、90%VelMaxHP工况点和80%VelMaxHP工况点的测量数据，以判定受检车辆的排气光吸收系数k与最大轮边输出功率是否达标。

c)  自动存储测量结果数据，并能根据需要打印测量报告单。

d)  测量完毕、控制系统自动提示测量员停车，测量员松开油门踏板挂空挡，逐渐减速停车，注意不可在高速状态下实施制动。

A.4.3 车辆驾离底盘测功机

a）从受检车辆上拆下所有测试和保护装置。

b）将动力仓盖复位。

c）举起测功机升降板，锁住转鼓。

d）去掉车轮挡块，确认受检车辆及其行驶路线周围没有障碍物或人员。

e）慢慢将受检车辆驶离底盘测功机，并停放到指定地点。

A.5 软件要求

A.5.1 测量工作的准备

A.5.1.1 如果车辆通过了预检，控制软件允许开始进行随后的测量。

A.5.1.2 软件可以为操作员提供如下的操作向导：

a) 提示测量员在随后的测量中出现的操作项目。

b) 将车辆驶入底盘测功机上，并对车辆进行合理的安全限位。

c) 提醒测量员，在没有对不透光烟度计进行零点和量距检查之前，不要将不透光烟度计的采样探头插入排气管。

A.5.1.3 如果测量系统中包含了软件控制的不透光烟度计的零点/量距点功能，应首先进行校正。否则，应提醒测量员进行手动零点/量距点检查。为了防止自动校正失败，应在软件中设置可选的手动操作，提醒操作员进行手动零点/量距点校正，并在相应的检查对话框中输入手动校正结果。如果不透光烟度计的零点/量距点检查失败，测量程序将被终止，并输出“测量暂停-不透光烟度计错误”。

A.5.1.4 作为选项，测量系统应提示测量员插入直径合适的采样探头，并打开车辆冷却风扇。

A.5.1.5 提示测量员键入所需输入的参数，除非有专门的规定，均要求使用法定计量单位。排气烟度的测量结果，应使用光吸收系数k（m-1）。

A.5.1.6 应由计算机控制的测量仪器自动完成对环境温度、大气压力、环境湿度的测量，结果应（应为测量期间所有测量结果的平均值）自动输入到参数表中，环境参数测量传感器必须安装在与受检车辆一致的环境中。

A.5.1.7 提醒驾驶测量员选择合适的档位，将油门踏板置于全开位置，车速应尽可能接近70 km/h。对于自动变速车辆，应提醒驾驶测量员使用D 挡（D-range）进行试验，不得使用超速挡（over-drive range）进行。

A.5.2 自动测量流程

A.5.2.1 加速过程

测量员逐步加速换至预选挡位，油门踏板全开，直至稳定到最高车速，即转向加载减速功率扫描过程。

A.5.2.2 加载减速功率扫描

测量控制系统将自动控制PAU开始加载减速扫描过程，在速度控制模式下，转鼓速度变化率不得超过1.0km/h/s（允许进行连续变速扫描），并间隔10ms记录转鼓线速度、转鼓表面扭力（用于计算吸收功率），显示吸收功率随时间变化的真实轨迹，将这些数据存储在数据区中以便能够重现上述曲线。

A.5.2.3 VelMaxHP 的确定

a）进行加载减速功率扫描时，还需要在功率随转鼓线速度变化的实时曲线上确定最大轮边功率（MaxP），并将扫描得到的最大轮边功率时的转鼓线速度记为真实的VelMaxHP。

b）在获得VelMaxHP之后，应当继续进行功率扫描过程，直到转鼓线速度比实际的VelMaxHP 低5%为止。

A.5.2.4 工况测试

a）在结束了功率扫描并确定了VelMaxHP 后，控制系统应立即改变PAU 负载，并控制转鼓速度回到VelMaxHP 值，开始进行加载减速测量（Lug Down）。系统按照同样的次序完成对以下三个工况点的测量：VelMaxHP、90%的VelMaxHP 、80%的VelMaxHP，并在VelMaxHP工况重新读取最大轮边功率（MaxP）。

b）将在三个工况点测量得到的光吸收系数k、转鼓线速度和轮边功率的数据作为测量结果。在每个测量点，在读数之前转鼓速度应至少稳定3s，光吸收系数k和轮边功率数据则需在转鼓速度稳定后读取5s 内的平均值。

c）在进行加载减速测量（Lug Down）过程中由于车辆垂直载荷不足造成车轮打滑而导致的转鼓速度不能稳定到90%的VelMaxHP 或80%的VelMaxHP的速度点，应延长4s加载稳定时间（同时采集4S内的平均轮边功率记为AP），如仍无法稳定控制到目标车速，并且AP值不小于MaxP的60%，则将能稳定控制的工况测试值作为最终评价依据，不能稳定控制的工况测试点的测试值在检验报告单中表示为“/”且不做评价。

d）以下情况视为测试失败，应在增加车辆被测试轴垂直载荷后重新测试。

——VelMaxHP速度点控制不稳；

——90%的VelMaxHP 或80%的VelMaxHP的速度点控制不稳且AP值小于MaxP的60%。

A.5.2.5 控制稳定性要求

在采样期间，转鼓速度需稳定在目标值的±0.5km/h的范围内。稳定时间和采样时间应该是主程序设置菜单中可变的参数，以满足由于发动机和排气系统的不同而产生的采样系统的时间延迟差异。

A.5.2.6 关闭PAU 和车辆

加载测量过程结束后，控制系统应及时提示驾驶测量员松开油门踏板并换到空档，但是不允许使用任何车辆制动装置。

A.5. 3 结果修正

A.5.3.1 根据系统自动记录的环境温度、环境湿度和大气压力，对测量得到的吸收功率进行修正，吸收功率的修正公式如下：

Pc=po(fa)fm

对自然吸气式和机械增压发动机：

fa=99Bdt+2732980.7

对涡轮增压或涡轮增压中冷发动机：

fa=99Bd0.7t+2732981.5

pc—— 修正功率，kW；

po—— 实测功率，kW；

fa——大气修正系数；

fm—— 发动机系数；选取fm= 1.2；

Bd—— 环境干空气压力，kPa；

t  —— 进气温度，℃；

A.5.3.2 修正功率应精确到小数点后1 位数。

附  录B

在用汽车自由加速试验 不透光烟度法

依据GB 3847-2005中附录 I

B.1 试验条件

B.1.1 试验应在汽车上进行。

B.1.2 试验前不应长时间怠速，以免燃烧室温度降低或积污。

B.1.3 满足GB 3847-2005中C.3.4 规定的关于取样和测量仪器的条件亦适用本试验。

B.1.4 试验采用符合国家标准的商品燃料。

B.2 车辆准备

B.2.1 车辆在不进行预处理的情况下也可以进行试验。出于安全考虑，必须确保发动机处于热状态，并且机械状态良好。

B.2.2 发动机应充分预热，例如：在发动机机油标尺孔位置测得的机油温度应至少为80℃；如果温度低于80℃，发动机也应处于正常运转温度。因车辆结构，无法进行温度测量时可以通过其它方法使用发动机处于正常运转温度，例如，通过控制发动机冷却风扇。

B.2.3 采用至少三次自由加速过程或其它等效方法对排气系统进行吹拂。

B.3 试验方法

B.3.1 目测测量车辆的排气系统的相关部件是否泄漏。

B.3.2 发动机包括所有装有废气涡轮增压的发动机，在每个自由加速循环的起点均处于怠速状态。对重型发动机，将油门踏板放开后至少等待10 秒钟。

B.3.3 在进行自由加速测量时，必须在1 秒内，将油门踏板快速、连续地完全踩到底，使喷油泵在最短时间内供给最大油量。

B.3.4 对每一个自由加速测量，在松开油门踏板前，发动机必须达到断油点转速。对带自动变速箱的车辆，则应达到制造厂申明的转速（如果没有该数据值，则应达到断油转速的2/3）。关于这一点，在测量过程中必须进行检查，例如：通过监测发动机转速，或延长油门踏到底后与松开油门前的间隔时间，对于重型汽车，该间隔时间应至少为10 秒。

B.3.5 计算结果取最后三次自由加速测量结果的算术平均值。在计算均值时可以忽略与测量均值相差很大的测量值。

B.3.6 自由加速试验中，取后三次读数的算术平均值时，各次测量结果中，每个自由加速工况读数之间的绝对差值不得大于0.3m-1，并不得有连续下降的趋势，否则视为无效需重新测量。

附  录C

在用汽车自由加速试验 滤纸烟度法

依据GB 3847-2005中附录K

C.1 测量循环

C.1.1 测前准备

用压力为300～400kPa 的压缩空气清洗取样管路，把抽气泵置于待抽气位置，将洁白的滤纸置于待取样位置，将滤纸夹紧。

C.1.2 循环组成

C.1.2.1 抽气泵抽气：由抽气泵开关控制，抽气动作应和自由加速工况同步。

C.1.2.2 滤纸走位：每次抽气完毕后应松开滤纸夹紧机构，把烟样送至试样台。

C.1.2.3 抽气泵回位：可以手动也可以自动，以准备下一次抽气。

C.1.2.4 滤纸夹紧：抽气泵回位后手动或自动将滤纸夹紧。

C.1.2.5 指示器读数：烟样送至试样台后由指示器读出烟度值。

C.1.3 循环时间

应于20s 内完成C.1.2 条所规定的循环，对手动烟度计，C.1.2.5 的规定可以在完成第C.2 条测量程序后一并进行。

C.1.4 清洗管路

在按第C.2 条测量程序完成4 个测量循环后，用压力为300－400kha 的压缩空气清洗取样管路。

C.2 测量程序

C.2.1 安装取样探头：将取样探头固定于排气管内，插深等于300mm，并使其中心线与排气管轴线平行。

C.2.2 吹除积存物：按GB 3847-2005附录中K.3.1 条（自由加速工况）进行三次，以清除排气系统中的积存物。

C.2.3 测量取样：将抽气泵开关置于油门踏板上，按GB 3847-2005附录中K.3.1 （自由加速工况）规定的工况及C.1.2 条规定的循环测量四次，取后三次读数的算术平均值即为所测烟度值。

C.2.4 当汽车发动机出现黑烟冒出排气管的时间和抽气泵开始抽气的时间不同步的现象时，应取最大烟度值。

C.2.5 自由加速试验中，取后三次读数的算术平均值时，各次测量结果中，每个自由加速工况读数之间的绝对差值不得大于0.3Rb，并不得有连续下降的趋势，否则视为无效需重新测量。

附  录D

在用汽车加载减速法车辆预检要求

D.1 本附录的内容为加载减速法不透光度测试前的预检要求

检查可分两部分：车辆身份确认和安全检查。车辆预检不合格，不允许进行测量。

D.2 车辆身份确认

测量员仔细检查车辆，确认车辆与车辆行驶证相符合。若车辆身份无法确认，不允许参加测试。

D.3 安全检查

安全检查用于确定车辆是否适合进行加载减速测试。测量员应彻底检查车辆的状况。如果出现下列情况或缺陷，均不能进行测量。

D.3.1 仪表（下列仪表无法正常工作）

1) 里程表失灵

2) 机油压力偏低

3) 冷却液温度表失灵

4) 空气制动阀压力偏低

D.3.2 车辆制动失灵

D.3.3 机动车车身和结构

1) 驾驶员无法在短时间内打开车门

2) 车身的任何部分与车轮或传动轴相接触

3) 在加载和卸载时，车身部件有可能损坏测量设备

D.3.4 发动机统

1) 无法加满冷却液

2) 冷却系统泄漏

3) 散热器管路有裂缝

4) 冷却风扇损坏或无法正常工作

5) 冷却风扇皮带损坏

6) 发动机机油量不足

7) 发动机工作过程中，机油严重泄漏

8) 机油泄漏到排气系统上

9) 涡轮增压器的润滑油可能泄漏

10) 发动机空气滤清器丢失或损坏，或中冷器严重堵塞

11) 真空管损坏

12) 供油系统（高压油泵或喷油器）故障

13) 调速器工作不正常

14) 怠速时排气管排出过浓的白烟蓝烟

15) 燃料油油位偏低

16) 发动机进排气管松脱

17) 发动机排放系统严重泄漏

18) 发动机异响

D.3.5 变速器

1) 变速器油严重泄漏

2) 变速器异响

D.3.6 驱动轴和轮胎

1) 固定螺钉松动或丢失

2) 轮胎损坏

3) 轮胎橡胶磨损超过厂商设定的警告线

4) 轮胎在行驶中不正常膨胀，或轮胎等级低于70km/h

5) 使用了不符合尺寸的轮胎

6) 轮胎有径向或横向裂纹

7) 轮胎间夹杂其它物体

附录E

压燃式发动机汽车排气污染物自由加速法检验报告

编号：                                                         流水号：

| 测量时间： |  | 测量类别： |
| --- | --- | --- |
| 测量项目： |  | 测量次数： |
| 测量依据和方法： |  | 合格证编号： |
| 车牌号码： | 牌照类别： | 车辆类别： |
| 车主： |  | 所属区县： |
| 厂牌： | 车辆型号： | 车辆识别码： |
| 发动机型号： | 发动机编号： | 排放标准： |
| 出厂日期： | 登记日期： | 进京资格： |
| 基准质量： | 最大总质量： | 使用性质： |
| 发动机排量： | 车身颜色： | 催化转化器： |
| 驱动方式： | 累计里程： | 变速器形式： |
| 燃油形式： | 设备认证编码： | 仪器设备名称： |
| 仪器型号： | 制造厂： | 出厂编号： |
| 环境温度： | 相对湿度： | 大气压（kPa）： |

测量详细数据及结果

| 内容 | 测量值（m-1/Rb） |  |  |  | 平均值 （m-1/Rb） | 标准限值 （m-1/Rb） |  | 测量结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 不透光度 |  |  |  |  |  |  |  | 合格/不合格 |
| 滤纸烟度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量人员： |  |  |  | 审核人员： |  |  | 批准人员： |  |

说明：                                                 有效期至：

1、本测量报告只对本次测量结果负责；                    签发日期：

2、测量报告无“测量专用章”和“审核人”签字无效；

合格证背面：

合格证编号：

车牌号：

排放等级：

有效期至：

核发日期：

3、测量报告不得部分复印，测量报告涂改无效；

4、若对测量报告有异议，应在报告签发3日内项测量站点

提出，逾期不予受理。

测量机构地址：

联系人：

电话：

附录F

在用汽车加载减速法测量排气烟度测量报告

测量站名称：                                  测量日期：

1车辆信息

车牌号码：                                    车辆识别码：

登记年月：                                    最大总质量：

基准质量：                                    车辆型号和制造厂：

发动机型号/排量：                             试验用燃料牌号：

进入方式：                                    累计行驶里程：

发动机型号：                                  生产企业：

供油系统型式：                                排气后有无处理装置：

2      车主姓名：                               联系地址：

#### 3 测量环境状态

温度：                        大气压力：                       相对湿度：

4 测量结果及裁决：

|  | k/m-1 |  |  | 实测最大轮边功率/kw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100%点 | 90%点 | 80%点 |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |
| 限 值 |  |  |  |  |
| 判定结果 | 合格/不合格 |  |  |  |

设备名称：

测量员：

审核员：

批准人：

审核人：                      审核日期：