附件

2017年度全国环境影响评价文件技术复核发现的问题及处理意见

（第二批）

| 序号 | 环评机构 名 称 | 资质证书 编 号 | 环评文件名称 | 编制主持人和主要 编 制 人 员 | 审批部门 | 环评文件存在的 主 要 问 题 | 后续监管建议 | 环评机构 处理意见 | 环评工程师处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中环国评（北京）科技有限公司 | 国环评证乙字第1057号 | 河南平禹新阳煤业有限公司资源整合优化项目（0.45Mt/a）环境影响报告书 | 编制主持人： 肖长静（HP0012411） 主要编制人员： 李芳琪（HP00013261） | 许昌市环境保护局 | 主要环境保护措施缺失。未明确保护煤柱具体留设方案及涉及的村庄情况，保护煤柱留设措施不明确；缺少富余矿井水用于灌溉的用水量、灌溉面积、灌溉管网布设等具体实施方案；缺少煤矸石临时周转场基本情况、排弃工艺等内容；未结合煤矸石成分及接收单位基本情况论证煤矸石综合利用方案的可行性；运煤道路两侧噪声超标的4户居民在受沉陷影响搬迁前的噪声防护措施缺失。 | 1.建议地方生态环境部门责令建设单位落实矿井水用于农灌的具体实施方案。 2.建议地方生态环境部门加强煤矸石堆存与综合利用措施、村庄保护措施、噪声超标居民搬迁措施的监管。 | 责令限期整改12个月 | 责令限期整改12个月 |
| 2 | 深圳市环新环保技术有限公司 | 国环评证乙字第2872号 | 郴州市苏仙区五里牌镇污水处理工程项目（近期）环境影响报告书 | 编制主持人： 宁柱（HP0007984） | 郴州市环境保护局 | 1.地下水评价等级错误。误将地下水评价等级一级判定为二级。 2.未进行地下水环境影响预测。 3.地下水主要污染防治措施缺失。 | 建议地方生态环境部门责成建设单位和环评单位补充地下水分区防控措施并监督落实。 | 责令限期整改12个月 | 责令限期整改12个月 |
|  |  |  | 宜章县兴宜建设投资有限责任公司宜章县杨家河流域重金属污染治理工程环境影响报告书 | 编制主持人： 宁柱（HP0007984） | 郴州市环境保护局 | 1.未进行地下水评价等级判定和预测评价，未提出地下水污染防治和监控措施。 2.渗滤液处理措施可行性论证不充分，未明确渗滤液处理依托的废水处理中心处理工艺、剩余处理能力等。 | 建议地方生态环境部门核实渗滤液依托处理的可行性，必要时补充合理处理措施，确保渗滤液实现达标排放或不外排。 |  |  |
| 3 | 重庆地质矿产研究院（现更名为：重庆华地工程勘察设计院） | 国环评证乙字第3137号 | 云南马关沙嘎底润峰矿业有限公司日处理原矿1000吨选厂建设项目环境影响报告书 | 编制主持人： 伍溢春（HP0011889） | 云南省环境保护厅 | 未提出原有工程周边重金属污染场地的主要治理措施。 | 建议地方生态环境部门责成建设单位进一步调查原有工程所造成的重金属污染范围和程度，并采取妥善措施处理被污染场地。 | 责令限期整改12个月 | 责令限期整改12个月 |
|  |  |  | 贵州中纸投资有限公司晴隆县中营镇新华煤矿（30万t/a）环境影响报告书 | 编制主持人： 伍溢春（HP0011889） | 贵州省环境保护厅 | 缺少外排矿井水中硫化物、重金属等污染因子的评价内容，未开展达标排放可行性论证，存在超标排放环境风险。 | 建议地方生态环境部门加强矿井水治理措施和外排环境风险的监管。 |  |  |
| 4 | 河北师大环境科技有限公司 | 国环评证乙字第1209号 | 上杭县志裕铜业有限公司年冶炼11万吨废杂铜项目环境影响报告书 | 编制主持人： 牛彦兰（HP00017363） 主要编制人员： 岳晓隆（HP00015703） | 龙岩市环境保护局 | 遗漏熔炼炉氮氧化物评价内容及污染治理措施。 | 建议地方生态环境部门责成建设单位和环评单位结合同类项目实测数据，完善氮氧化物源强及治理措施，并监督落实。 | 责令限期整改6个月 | 责令限期整改6个月 |
| 5 | 山西大学（现更名为：山西山大科技发展有限公司） | 国环评证乙字第1302号 | 山西反坡煤业有限责任公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目变更环境影响报告书 | 编制主持人： 李伟（HP0005268） | 长治市环境保护局 | 未开展色头镇集中供水水源井影响预测；沉陷影响预测参数未考虑重复采动因素，导致影响预测结果偏小，难以支撑“对国家级文物保护单位羊头山石窟（与井田南部边界最近距离为100米）不受影响”的预测评价结论。 | 建议地方生态环境部门进一步论证采煤对羊头山石窟的影响，根据影响论证结果明确保护措施。 | 责令限期整改6个月 | 责令限期整改6个月 |
| 6 | 河南源通环保工程有限公司 | 国环评证乙字第2501号 | 漯河市辉腾化工科技有限公司年产3000吨邻氨基苯甲酸甲酯项目环境影响报告书 | 编制主持人： 王亚东（HP00013131） | 漯河市环境保护局 | 污水站污泥处理方式论述前后不一致；因该污泥可能含有残留的化学物质，所提处理处置措施不合理。 | 建议地方生态环境部门对项目固体废物处置措施提出整改要求，污水站污泥应根据鉴别结果进行妥善处置。根据报告书提供的土地有偿使用合同，本项目厂址存在还耕的可能性，建议关注项目拆除后的土壤环境问题。 | 责令限期整改6个月 | 责令限期整改6个月 |
| 7 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 国环评证乙字第2834号 | 德兴市宜佳新材料公司年产30千吨甲醛、50千吨氨基模塑料粉项目环境影响报告书 | 编制主持人： 林群芳（HP0012332） 主要编制人员： 游爱华（HP00014051） 张三根（HP0002073） | 上饶市环境保护局 | 1.评价方法错误。大气环境影响评价工作等级判定未考虑无组织污染源。 2.未充分论证与《江西省德兴市硫化工及精深加工产业基地规划环境影响报告书》要求的相符性。 | 建议地方生态环境部门根据规划环评审查意见的要求提出整改措施，加强对该项目无组织废气排放监管。 | 责令限期整改6个月 | 责令限期整改6个月 |
|  |  |  | 柳州金太阳工业废物处置有限公司危险废物处置扩建建设项目环境影响报告书 | 编制主持人： 田月英（HP00015307） | 柳州市行政审批局 | 工程分析错误。项目依托的1#生产线生产工艺及窑尾除尘器类型不满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）要求。 | 建议地方生态环境部门责成建设单位按照标准对窑尾烟气除尘设施进行整改。 |  | 责令限期整改6个月 |
| 8 | 广西钦天境环境科技有限公司 | 国环评证乙字第2913号 | 新疆康为实业有限公司年产8000吨H-酸单钠盐一期工程（2000吨/年）项目环境影响报告书 | 编制主持人： 周志斌（HP0006051） 主要编制人员： 张力（HP00015510） | 吐鲁番市环境保护局 | 未按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行重大危险源辨识，环境风险评价等级确定依据不足。未分析消防事故水池容积设置的合理性。 | 建议地方生态环境部门责成建设单位开展环境风险隐患排查，并提出整改措施。 | 责令限期整改6个月 | 责令限期整改6个月 |
| 8 | 广西钦天境环境科技有限公司 | 国环评证乙字第2913号 | 广西金源生物化工实业有限公司年产4万吨乙醛、2万吨巴豆醛、2万吨山梨酸、2.2万吨山梨酸钾技术改造项目环境影响报告书 | 编制主持人： 周志斌（HP0006051） 主要编制人员： 肖刚（HP00014828） | 贵港市环境保护局 | 1.环境风险评价范围确定错误。 2.保护目标西山镇长安小学江南分校距本项目的距离、消防事故水池容积、山梨酸生产线废水处置方式及固体废物处置方式等关键数据或表述前后不一致。 | 建议地方生态环境部门责成环评机构补充调查距离厂址5km范围内环境保护目标，提出针对性的风险防控和应急措施并监督落实。 | 责令限期整改6个月 | 责令限期整改6个月 |
| 9 | 湖北省环境科学研究院 | 已脱钩 | 仙桃绿怡环保科技有限公司固废处置利用综合发展项目环境影响报告书 | 编制主持人： 张奕（HP0002307） | 仙桃市环境保护局 | 1.氯化氢排放标准适用错误。应适用《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)，错用《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。 2.酸雾和碱雾处理措施不可行。氯化氢排放浓度不满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)要求。 | 建议地方生态环境部门责成建设单位和环评单位修改报告书中氯化氢适用标准，完善酸雾、碱雾处理措施，确保达标排放，并监督落实。 | —— | 责令限期整改12个月 |
| 10 | 宜昌市环境保护研究所 | 已注销 资质 | 仙桃市绿源再生资源回收有限公司年收储3 万吨废旧铅酸蓄电池项目环境影响报告书 | 编制主持人： 吴波（HP0005725） | 仙桃市环境保护局 | 危险废物污染防治措施不可行。采用的人工防渗材料渗透系数不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 | 建议地方生态环境部门责成建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求采取防渗措施，并监督落实。 | —— | 责令限期整改12个月 |
| 11 | 天津市环境保护科学研究院 | 已脱钩 | 天津武清汽车零部件产业园有限公司污水处理厂二期扩建工程环境影响报告书 | 编制主持人： 阚元卿（HP0005593） | 天津市武清区行政审批局 | 未判定地下水评价等级，未进行地下水现状监测、影响预测和评价。 | 建议地方生态环境部门责成建设单位和环评单位在报告书中补充该项目地下水防渗措施，并监督落实。 | —— | 责令限期整改6个月 |
| 12 | 海口市环境科学研究院 | 已脱钩 | 临高鱼胶原蛋白生产项目环境影响报告表 | 编制主持人： 吴万欣（HP00015320） | 临高县生态环境保护局 | 工程分析不全面。未识别恶臭污染因子，未对恶臭进行环境影响分析。 | 建议地方生态环境部门督促建设单位尽快落实提出的整改措施。 | —— | 责令限期整改6个月 |