附件2

γ射线移动探伤辐射安全执法现场检查记录表

检查时间:                     年      月      日

| 基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 单位地址 |  |  | 联系人、电话 |  |  |
| 辐射安全许可证编号 |  |  | 许可证有效时间 |  |  |
| 辐射安全管理制度落实情况 |  |  |  |  |  |
|  | 审查的主要内容 |  |  | 现场审查情况记录 |  |
| 1 | 辐射安全管理制度文件：文件中须明确单位的辐射安全与环境保护机构，机构负责人须是在职的单位负责人（姓名）；成员为相关部门人员；须有辐射安全机构专职人员（姓名）；机构职责等内容。 |  |  |  |  |
| 2 | 探伤作业程序文件：该文件须包括以下内容：（1）现场安全员从放射源库领取、返还作业探伤机是否确定含有放射源的监测（用辐射监测仪器监测探伤机放射源出口处和探伤机侧面，即可确定探伤机中是否有放射源，放射源出口处辐射剂量率比侧面测值高很多，表明探伤机中含有放射源）；（2）现场探伤作业完成后，放射源是否收回探伤机中的监测；（3）探伤作业工作完成后的作业现场环境中辐射剂量率的监测；（4）探伤机运输过程防丢失、被盗措施；（5）探伤场所辐射限制区域划定；（6）现场安全员（详见13项）职责；（7）安全信息公示牌（详见14项）要求等内容。 |  |  |  |  |
| 3 | 辐射安全保卫制度文件：文件须包括放射源库人防、物防、技防，24小时人员值守等内容。 |  |  |  |  |
| 4 | 辐射事故应急预案：包括辐射事故应急领导小组，成员，针对可能发生的辐射事故应对措施，2小时上报环保等部门规定，环保部门电话是否正确等内容。 |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训制度文件：须规定单位辐射工作人员内部如何培训和参加环保部门的辐射安全培训等内容。 |  |  |  |  |
| 6 | 个人剂量档案管理制度文件：制度中体现专人负责个人剂量监测管理，建立辐射工作人员个人剂量档案。个人剂量档案应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。（个人剂量档案应当保存至辐射工作人员年满七十五周岁，或者停止辐射工作三十年规定等内容）。 |  |  |  |  |
| 7 | 探伤机检修维护制度文件：体现专业人员或生产厂家进行维修，其他人员不得维修等内容。 |  |  |  |  |
| 辐射安全执行情况 |  |  |  |  |  |
|  | 检查、核实内容 |  |  | 现场核实情况记录 |  |
| 8 | 核实放射源探伤机数量和在用放射源数量，环保部规定，放射源探伤机最大使用年限为10年，核实探伤机标牌，是否有超年限服役的探伤机。 |  |  |  |  |
| 9 | 核实γ辐射监测仪数量，保证每台探伤机必须1台γ辐射监测仪。该类γ辐射监测仪必须是可读γ辐射数值的，且须经过计量部门标定过的，监测数值准确的。注意和个人剂量测量报警仪的区别。 |  |  |  |  |
| 10 | 核实个人剂量测量报警仪数量，每名探伤作业人员必须1台。个人剂量测量报警仪是用于探伤作业人员个人防护的，避免被超剂量照射。人剂量报警仪不得用来替代γ辐射监测仪使用。 |  |  |  |  |
| 11 | 核实辐射工作人员：从事放射源移动探伤的作业人员必须持有中级辐射安全培训合格证书（有效期4年），且每台放射源探伤机必须配备2名以上持有效期的中级辐射安全培训合格证书人员。 |  |  |  |  |
| 12 | 核查探伤作业人员个人剂量，查看每季度的个人剂量监测报告，查看是否有超剂量照射的，每年4个季度相加，个人所受剂量每年不能超过5mSv（毫西弗）。 |  |  |  |  |
| 13 | 核查探伤作业是否配备了现场安全员，从现场作业记录中核实。γ射线移动探伤作业时必须配备现场安全员，主要负责场所区域的划分与控制、场所限制区域的人员管理、场所辐射剂量水平监测等安全相关工作，并承担探伤装置的领取、归还以及确认探伤源是否返回装置等工作。现场安全员必须持有中级上岗证，现场安全员可由探伤作业人员兼任。所有探伤机操作人员必须持有中级上岗证。 |  |  |  |  |
| 14 | 安全信息公示牌，现场检查时查看是否规范。γ射线移动探伤室外作业时（应急探伤作业除外），应在作业现场边界外公众可达地点放置安全信息公示牌，将辐射安全许可证、公司法人、辐射安全负责人、操作人员和现场安全员的姓名、照片、资质证书和环保部门监督举报电话等信息进行公示，接受公众监督。安全信息公示牌 面积应不小于2平方米，公示信息应采取喷绘（印刷）的方式进行制作。安全信息公示牌应适应野外作业需要（具备防水、防风等抵御外界影响的能力），确保信息的清晰辨识。公示信息如发生变化应重新制作安全信息公示牌，禁止对安全信息公示牌进行涂改、污损。 |  |  |  |  |
| 15 | 查看每次放射源探伤作业放射源监测记录。（1）现场安全员从放射源库领取作业探伤机确定含有放射源的监测、库管理人员和领用人签字原始记录；（2）现场探伤作业完成后放射源是否收回探伤机中的监测原始记录；（3）探伤作业工作完成后的作业现场环境中辐射剂量率的监测原始记录，现场安全员签字情况；（4）现场安全员将作业探伤机返还放射源库时确定含有放射源的监测原始记录，库管理人员和归还人签字情况。（这是辐射安全检查的核心内容）。 |  |  |  |  |
| 16 | 查阅放射源探伤机维护维修记录。核实是否由专业或厂家进行维修。 |  |  |  |  |
| 放射源库（包括作业现场放射源暂存库）安全措（设）施 |  |  |  |  |  |
|  | 检查、核实内容 |  |  | 现场核实情况记录 |  |
| 17 | 放射源库整体安全性、封闭性好 |  |  |  |  |
| 18 | 24小时专人值守。检查交接班记录。 |  |  |  |  |
| 19 | 实行双人双锁。放射源库看管人员一把锁，放射源探伤机管理人员一把锁，两人同时在方可打开库房门。 |  |  |  |  |
| 20 | 安装有红外报警装置，检查报警器是否正常工作，报警声音是否洪亮。 |  |  |  |  |
| 21 | 安装有摄录像装置。检查是否正常工作。 |  |  |  |  |
| 上次检查问题整改情况： |  |  |  |  |  |
| 本次检查结论、存在的问题以及整改要求： 检查人员签名： 被检查单位负责人签名： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：γ射线移动探伤异地作业辐射安全执法现场检查参照此表。