DB13

河北省地方标准

DB 13/ XXXXX—2017

场地土壤风险筛选值

Risk Screening Values for Site Soil

（征求意见稿）

2017 - XX - XX发布

2017 - XX - XX实施

河北省质量技术监督局

河北省环境保护厅

目   次

前   言	1

1 适用范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4场地土壤风险筛选值及使用规则	3

5 监测要求	7

6 实施与监督	14

# 前   言

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《土壤污染防治行动计划》和《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》，加强对污染场地的土壤环境监管，防控场地的环境风险，保障人居环境安全，制定本标准。

本标准由河北省环境保护厅提出并归口。

本标准主要起草单位：河北省环境科学研究院、煜环环境科技有限公司、河北省环境地质勘查院。

本标准主要起草人：徐铁兵、周友亚、赵俊梅、陈雨、佟雪娇、马跃涛、孙玉艳、夏凡、武兰顺、苏亚南、刘星海、王宏亮、张婷婷、李义、李玉会、胡大海。

场地土壤风险筛选值

# 1  适用范围

本标准规定了住宅用地、公园与绿地、工业/商服用地等不同土地利用类型下土壤污染物的环境风险评估筛选值，以及监测、实施与监督要求。

本标准适用于潜在污染场地开发利用时是否开展土壤环境风险评估的判定。

# 2  规范性引用文件

本标准内容引用下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 21010-2017 土地利用现状分类

HJ 25.1 场地环境调查技术导则

HJ 25.2 场地环境监测技术导则

HJ 25.3 污染场地风险评估技术导则

HJ 25.4 污染场地土壤修复技术导则

HJ 682-2014 污染场地术语

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

## 3.1  土地利用类型  land use type

住宅用地指GB/T 21010-2017《土地利用现状分类》中规定的住宅用地（07）、公园与绿地（0810）、工矿仓储用地（06）及商服用地（05）。

## 3.2  住宅用地  residential

住宅用地指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地，包括城镇住宅用地和农村宅基地。

城镇住宅用地：指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地，不含配套的商业服务设施等用地。

农村宅基地：指农村用于生活居住的宅基地。

## 3.3  公园与绿地  park and green space

指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿化用地。

## 3.4  工业/商服用地  industrial/commercial and business facilities

指工矿仓储用地和商服用地。

工矿仓储用地：指主要用于工业生产、物资 场所的土地。包括：工业用地、采矿用地、盐地和仓储用地。

商服用地：主要用于商业、服务业的土地，包括零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地和其他商服用地

## 3.5  场地  site

某一地块范围一定深度的土壤、地下水、地表水以及场地上所有构筑物、设施和生物的总和。

3.6  潜在污染场地 potentially contaminated site

因从事生产、经营、使用、贮存有毒有害物质或利用、处置危险废物等活动，可能造成土壤污染的场地。

## 3.7  筛选值  screening level

判定是否开展场地土壤环境风险评估的启动值。

# 4  场地土壤风险筛选值及使用规定

## 4.1  场地土壤风险筛选值

场地土壤风险筛选值见表1～表4，其中表1 为无机污染物，表2 为挥发性有机物，表3为半挥发性有机物、表4为农药及其它。

表1     无机污染物（20）               （单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物 | 住宅用地 | 公园与绿地 | 工业/商服用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | 15 | 36 | 150 |
| 2 | 铜 | 600 | 700 | 10000 |
| 3 | 铍 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | 铅 | 400 | 400 | 1200 |
| 5 | 镍 | 50 | 80 | 300 |
| 6 | 锌 | 3500 | 5000 | 10000 |
| 7 | 锡 | 3500 | 7000 | 10000 |
| 8 | 氰化物（CN-） | 9.6 | 22 | 95 |
| 9 | 石棉 | 7000 | 10000 | 10000 |
| 10 | 氟化物 | 650 | 650 | 2000 |
| 11 | 砷 | 23 | 23 | 23 |
| 12 | 铬（VI） | 20 | 20 | 500 |
| 13 | 总铬 | 250 | 800 | 2500 |
| 14 | 汞 | 10 | 10 | 14 |
| 15 | 钴 | 19 | 57 | 230 |
| 16 | 硒 | 400 | 930 | 5800 |
| 17 | 钒 | 96 | 390 | 5800 |
| 18 | 锑 | 29 | 68 | 230 |
| 19 | 铊 | 0.78 | 0.78 | 12 |
| 20 | 氨氮 | 210 | 1000 | 530 |

表2   挥发性有机物（31种）              （单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物 | 住宅用地 | 公园与绿地 | 工业/商服用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氯甲烷 | 12 | 21 | 18 |
| 2 | 甲苯（toluene） | 850 | 1200 | 3300 |
| 3 | 乙苯 | 450 | 890 | 860 |
| 4 | 氯苯 | 41 | 93 | 64 |
| 5 | 四氯化碳 | 2.0 | 2.4 | 5.4 |
| 6 | 1,1-二氯乙烷 | 140 | 360 | 200 |
| 7 | 1,2-二氯乙烷 | 3.1 | 3.7 | 9.1 |
| 8 | 1,1,1-三氯乙烷 | 580 | 1300 | 980 |
| 9 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.5 | 0.5 | 15 |
| 10 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 6.8 |
| 11 | 三氯乙烯 | 7.5 | 9.5 | 9.2 |
| 12 | 四氯乙烯 | 4.6 | 6.7 | 12 |
| 13 | 二溴乙烯 | 0.19 | 0.23 | 1.4 |
| 14 | 苯乙烯 | 1200 | 2200 | 2700 |
| 15 | 氯乙烯 | 0.25 | 0.3 | 1.7 |
| 16 | 氯甲烷 | 12 | 12 | 25 |
| 17 | 1,2-二氯乙烯（反式） | 150 | 240 | 360 |
| 18 | 1,2-二氯乙烯（顺式） | 43 | 150 | 390 |
| 19 | 1,1-二氯乙烯 | 43 | 100 | 61 |
| 20 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 5 | 50 |
| 21 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.07 | 0.5 |
| 22 | 二溴氯甲烷 | 5 | 6 | 50 |
| 23 | 一溴二氯甲烷 | 6 | 8 | 70 |
| 24 | 苯（benzene） | 1.5 | 55 | 5.1 |
| 25 | 三氯甲烷（氯仿） | 0.14 | 0.14 | 0.47 |
| 26 | 三溴甲烷（溴仿） | 19 | 19 | 86 |
| 27 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2 | 2 | 8.8 |
| 28 | 1,2-二溴乙烷 | 0.03 | 0.24 | 0.11 |
| 29 | 邻二甲苯 | 650 | 650 | 2800 |
| 30 | 间二甲苯 | 330 | 550 | 2400 |
| 31 | 对二甲苯 | 440 | 560 | 2400 |

表3   半挥发性有机物（38种）             （单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物 | 住宅用地 | 公园与绿地 | 工业/商服用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六氯苯 | 0.2 | 0.3 | 1 |
| 2 | 苯胺 | 4 | 10 | 4 |
| 3 | 硝基苯 | 7 | 9 | 35 |
| 4 | 苯酚 | 80 | 200 | 90 |
| 5 | 2,4-二硝基甲苯 | 0.6 | 0.7 | 1 |
| 6 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 750 | 1800 | 800 |
| 7 | 邻苯二甲酸二异辛酯 | 13 | 25 | 30 |
| 8 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 500 | 700 | 9000 |
| 9 | 2-氯酚 | 80 | 90 | 350 |
| 10 | 2,4-二氯酚 | 40 | 50 | 400 |
| 11 | 2,4-二硝基酚 | 25 | 35 | 450 |
| 12 | 2-硝基酚 | 20 | 30 | 20 |
| 13 | 4-硝基酚 | 4 | 9 | 4 |
| 14 | 五氯酚 | 3 | 4 | 10 |
| 15 | 2,4,5-三氯酚 | 600 | 1600 | 700 |
| 16 | 2,4,6-三氯酚 | 35 | 40 | 50 |
| 17 | 4-甲酚 | 60 | 80 | 80 |
| 18 | 苯并(a)芘 | 0.48 | 1.1 | 1.2 |
| 19 | 萘 | 480 | 1100 | 1200 |
| 20 | 菲 | 480 | 1100 | 1200 |
| 21 | 蒽 | 48 | 110 | 120 |
| 22 | 荧蒽 | 480 | 1100 | 1200 |
| 23 | 芘 | 480 | 1100 | 1200 |
| 24 | 䓛 | 480 | 1100 | 1200 |
| 25 | 芴 | 480 | 1100 | 1200 |
| 26 | 苯并(b)荧蒽 | 4.8 | 11 | 12 |
| 27 | 苯并(k)荧蒽 | 48 | 110 | 120 |
| 28 | 苯并(g,h,i)苝 | 48 | 110 | 120 |
| 29 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | 4.8 | 11 | 12 |
| 30 | 苯并(a)蒽 | 4.8 | 11 | 12 |
| 31 | 二苯并(a,h)蒽 | 0.48 | 1.1 | 1.2 |
| 32 | 1,2-二氯苯 | 250 | 490 | 690 |
| 33 | 1,4-二氯苯 | 2.6 | 2.6 | 11 |
| 34 | 3,3-二氯联苯胺 | 1.2 | 2.4 | 2.3 |
| 35 | 4-氯苯胺 | 2.4 | 5.5 | 5.3 |
| 36 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 250 | 580 | 620 |
| 37 | PCBs（多氯联苯） | 0.2 | 0.2 | 0.57 |
| 38 | 阿特拉津（1,3,5-三嗪-2,4-二胺） | 2.1 | 5 | 4.8 |

表4   农药及其它（17种）              （单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物 | 住宅用地 | 公园与绿地 | 工业/商服用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二噁英 | 0.000002 | 0.000003 | 0.00002 |
| 2 | α-六六六 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 3 | β-六六六 | 0.2 | 0.2 | 0.7 |
| 4 | δ-六六六 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | γ-六六六 | 0.3 | 0.4 | 3 |
| 6 | DDT | 1 | 1 | 11 |
| 7 | DDE | 1 | 1 | 11 |
| 8 | DDD | 2 | 2 | 15 |
| 9 | 狄氏剂 | 0.02 | 0.03 | 0.2 |
| 10 | 艾氏剂 | 0.02 | 0.03 | 0.2 |
| 11 | 异狄氏剂 | 4 | 5 | 11 |
| 12 | 敌敌畏 | 1 | 1 | 9 |
| 13 | 乐果 | 2 | 3 | 35 |
| 14 | 总石油烃（脂肪烃） | 10000 | 10000 | 10000 |
| 15 | 灭蚁灵 | 0.03 | 0.17 | 0.17 |
| 16 | 硫丹 | 71 | 170 | 440 |
| 17 | 氯丹 | 1.4 | 3.2 | 5.2 |

## 4.2  场地土壤风险筛选值使用规则

（1）场地土壤中污染物含量超过相应筛选值的，应当纳入污染地块管理，按照HJ25.1、HJ 25.2和HJ 25.3等标准及相关技术规定要求，开展污染地块详细调查和风险评估。

（2）本标准未规定筛选值的污染物项目，可依据HJ 25.3 等标准及相关技术规定开展风险评估，推导特定污染物的土壤污染风险筛选值。

# 5  监测要求

## 5.1  土壤环境调查与监测

土壤环境调查与监测按照环保部发布的《场地环境调查技术导则》（HJ 25.1）、《场地环境监测技术导则》（HJ 25.2）及相关技术规定要求。

## 5.2  土壤污染物分析

分析方法可选用国标方法、EPA方法或其它等效方法进行。国标方法按表5执行，本标准发布后，国家新颁布的检测方法亦可参照使用。

表5 土壤污染物分析方法

| 序号 | 污染物项目 | 分析方法 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2 部分：土壤中总砷的测定 | GB/T 22105.2-2008 |
|  |  | 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物12 种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物无机元素的测定波长色散X 射线荧光光谱法 | HJ 780-2015 |
| 2 | 铍 | 土壤和沉积物12 种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物铍的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 737-2015 |
| 3 | 镉 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 |
|  |  | 土壤和沉积物12 种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
| 4 | 铬 | 土壤和沉积物12 种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
|  |  | 土壤总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491—2009 |
| 5 | 铜 | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138－1997 |
|  |  | 土壤和沉积物12 种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物无机元素的测定波长色散X 射线荧光光谱法 | HJ 780-2015 |
| 6 | 铅 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 |
|  |  | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第3 部分：土壤中总铅的测定 | GB/T 22105.3-2008 |
|  |  | 土壤和沉积物12 种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物无机元素的测定波长色散X 射线荧光光谱法 | HJ 780-2015 |
| 7 | 汞 | 土壤质量总汞的测定冷原子吸收分光光度法 | GB/T 17136-1997 |
|  |  | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1 部分：土壤中总汞的测定 | GB/T 22105.1-2008 |
|  |  | 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 |
| 8 | 锌 | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138－1997 |
|  |  | 土壤和沉积物12 种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
| 9 | 镍 | 土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139 |
|  |  | 土壤和沉积物12 种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物无机元素的测定波长色散X 射线荧光光谱法 | HJ 780-2015 |
| 10 | 钴 | 土壤和沉积物12 种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物无机元素的测定波长色散X 射线荧光光谱法 | HJ 780-2015 |
| 11 | 锑 | 土壤和沉积物12 种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 |
| 12 | 钒 | 土壤和沉积物12 种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物无机元素的测定波长色散X 射线荧光光谱法 | HJ 780-2015 |
| 13 | 氰化物 | 土壤氰化物和总氰化物的测定分光光度法 | HJ 745-2015 |
| 14 | 氟化物 | 土壤质量氟化物的测定离子选择电极法 | GB/T 22104-2008 |
| 15 | 一溴二氯甲烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 16 | 溴仿 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 17 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 18 | 氯仿 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 19 | 氯甲烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
| 20 | 二溴氯甲烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 21 | 1,2-二溴乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 22 | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 23 | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 24 | 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 25 | 1,2 -顺式-二氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 26 | 1,2 -反式-二氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 27 | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 28 | 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 29 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 30 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 31 | 四氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 32 | 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 33 | 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 34 | 三氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 35 | 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 36 | 氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 37 | 苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 |
| 38 | 氯苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 |
| 39 | 乙苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 |
| 40 | 苯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 |
| 41 | 甲苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 |
| 42 | 间二甲苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 |
| 43 | 邻二甲苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 |
| 44 | 对二甲苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 |
| 45 | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 46 | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物挥发性芳香烃的测定顶空/气相色谱法 | HJ 742-2015 |
|  |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 47 | 2-氯酚 | 土壤和沉积物酚类化合物的测定气相色谱法 | HJ 703 -2014 |
|  |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 48 | 2,4-二氯酚 | 土壤和沉积物酚类化合物的测定气相色谱法 | HJ 703 -2014 |
|  |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 49 | 2,4-二硝基酚 | 土壤和沉积物酚类化合物的测定气相色谱法 | HJ 703 -2014 |
|  |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 50 | 2,4-二硝基甲苯 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 51 | 硝基苯 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 52 | 五氯酚 | 土壤和沉积物酚类化合物的测定气相色谱法 | HJ 703 -2014 |
|  |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 53 | 2,4,6-三氯酚 | 土壤和沉积物酚类化合物的测定气相色谱法 | HJ 703-2014 |
|  |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 54 | 2,4,5-三氯酚 | 土壤和沉积物酚类化合物的测定气相色谱法 | HJ 703-2014 |
|  |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 55 | 苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物多环芳烃的测定气相色谱-质谱法 | HJ 805-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物多环芳烃的测定高效液相色谱法 | HJ 784-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 56 | 苯并[a]芘 | 土壤和沉积物多环芳烃的测定气相色谱-质谱法 | HJ 805-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物多环芳烃的测定高效液相色谱法 | HJ 784-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 57 | 苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物多环芳烃的测定气相色谱-质谱法 | HJ 805-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物多环芳烃的测定高效液相色谱法 | HJ 784-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 58 | 苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物多环芳烃的测定气相色谱-质谱法 | HJ 805-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物多环芳烃的测定高效液相色谱法 | HJ 784-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 59 | 屈 | 土壤和沉积物多环芳烃的测定气相色谱-质谱法 | HJ 805-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物多环芳烃的测定高效液相色谱法 | HJ 784-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 60 | 二苯并[a, h]蒽 | 土壤和沉积物多环芳烃的测定气相色谱-质谱法 | HJ 805-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物多环芳烃的测定高效液相色谱法 | HJ 784-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 61 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物多环芳烃的测定气相色谱-质谱法 | HJ 805-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物多环芳烃的测定高效液相色谱法 | HJ 784-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 62 | 萘 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 |
|  |  | 土壤和沉积物多环芳烃的测定气相色谱-质谱法 | HJ 805-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物多环芳烃的测定高效液相色谱法 | HJ 784-2016 |
|  |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 63 | 氯丹 | 土壤和沉积物有机氯农药的测定气相色谱质谱法 | HJ 835-2017 |
| 64 | 滴滴滴 | 土壤和沉积物有机氯农药的测定气相色谱质谱法 | HJ 835-2017 |
| 65 | 滴滴伊 | 土壤和沉积物有机氯农药的测定气相色谱质谱法 | HJ 835-2017 |
| 66 | 滴滴涕 | 土壤和沉积物有机氯农药的测定气相色谱质谱法 | HJ 835-2017 |
| 67 | 硫丹 | 土壤和沉积物有机氯农药的测定气相色谱质谱法 | HJ 835-2017 |
| 68 | α-六六六 | 土壤质量六六六和滴滴涕的测定气相色谱法 | GB/T 14550-2003 |
| 69 | β-六六六 | 土壤质量六六六和滴滴涕的测定气相色谱法 | GB/T 14550-2003 |
| 70 | γ-六六六 | 土壤质量六六六和滴滴涕的测定气相色谱法 | GB/T 14550-2003 |
| 71 | 六氯苯 | 土壤和沉积物有机氯农药的测定气相色谱质谱法 | HJ 835-2017 |
|  |  | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 72 | 灭蚁灵 | 土壤和沉积物有机氯农药的测定气相色谱质谱法 | HJ 835-2017 |
| 73 | 多氯联苯 （总量） | 土壤和沉积物多氯联苯的测定气相色谱-质谱法 | HJ 743-2015 |
| 74 | 二噁英（总量） | 土壤和沉积物二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ 77.4-2008 |
| 75 | 二噁英 （2,3,7,8-TCDD） | 土壤和沉积物二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ 77.4-2008 |
| 76 | 邻苯二甲酸丁基苄酯 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
|  |  | 土质.用气相色谱质谱法测定邻苯二甲酸酯类 | ISO 13913-2014 |
| 77 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
|  |  | 土质.用气相色谱质谱法测定邻苯二甲酸酯类 | ISO 13913-2014 |
| 78 | 总石油烃 | 土质.用气相色谱火焰光度法测定C10至C40范围内的烃含量 | ISO 16703:2011 |
| 79 | 石棉 | / | NIOSH 7400 |
| 80 | 二溴乙烯 | 吹扫捕集-GC/MS | HJ 605-2011 |
| 81 | 二甲苯 | 吹扫捕集-GC/MS | HJ 605-2011 |
| 82 | δ-六六六 | 土壤质量六六六和滴滴涕的测定气相色谱法（GC） | GB/T 14550-2003 |
| 83 | 硒 | 土壤中锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌的测定 电感耦合等离子体发射光谱 展览会用地土壤环境质量评价标准 | HJ350-2007 附录A |
| 84 | 铊 | 土壤中锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌的测定 电感耦合等离子体发射光谱 | HJ350-2007 附录A |
| 85 | 氨氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 | HJ 634-2012 |
| 86 | 4-氯苯胺 | 土壤中半挥发性有机物的测定 气相色谱－质谱法 （毛细管柱技术） | HJ350-2007 附录D |

# 6  实施与监督

本标准由河北省各级环境保护主管部门及其他相关主管部门监督实施。