13

河北省地方标准

DB 13/TXXX—XXXX

重点企业六氟化硫排放核算和

报告规范

Accounting and reporting guidelines of sulfur hexafluoride emissions for key enterprises

(征求意见稿)

XXXX -XX- XX发布

XXXX - XX -XX实施

河北省市场监督管理局  发 布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 核算边界	2

5 核算步骤与核算方法	2

6 数据质量管理	3

7 报告内容和格式	4

附录重点企业六氟化硫温室气体排放报告格式	5

参考文献	9

- 前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：国网河北省电力有限公司电力科学研究院、国网河北省电力有限公司、河北省污染物排放权交易服务中心。

本文件主要起草人：刘克成、杨鹏、黄强、曾四鸣、王蓓、高燕宁、宫云茜、魏明磊、郁金星、张立军、石荣雪、韩鹤松、王颖楠。

重点企业六氟化硫排放核算和报告规范

  - 范围

本文件规定了重点企业六氟化硫排放量核算和报告相关的术语与定义、核算边界、核算步骤与核算方法、数据质量管理、报告内容与格式等。

本文件适用于河北省重点企业六氟化硫排放量的核算和报告，自愿开展六氟化硫排放核算的单位可参照执行。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32151.2 温室气体排放核算与报告要求 第2部分：电网企业

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 温室气体  greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

[来源：GB/T 32150-2015，3.1]

- 六氟化硫  sulfur hexafluoride

温室气体之一，分子式为SF6。

[来源：GB/T 32150-2015，3.2]

- 报告主体  reporting entity

具有六氟化硫排放行为的法人企业或视同法人的独立核算单位。

[来源：GB/T 32150-2015，3.2]

- 重点企业  key enterprises

从事六氟化硫气体生产、使用、回收、储存等企业中，满足下列条件之一的，为重点排放企业。

a）年度检修、退役设备六氟化硫排放量达到40千克（含）以上；

b）工艺过程年度六氟化硫损耗量达到40千克（含）以上；

c）年度六氟化硫采购量达到50千克（含）以上。

注：包括六氟化硫生产和回收企业、电网和发电企业、使用六氟化硫做保护气体的金属冶炼企业等。

- 核算边界  accounting boundary

报告主体所有涉及六氟化硫排放的生产经营活动。

- 活动数据   activity data

导致六氟化硫气体排放的生产经营活动的表征值。

- 注：包括六氟化硫设备种类、数量及额定容量，检修退役过程中的回收量，涉及六氟化硫排放的生产工艺或系统的种类、数量、使用量和回收量等。

- 排放因子  emission factor

排放因子为其全球变暖潜势，23900，即1吨六氟化硫的温室气体效应相当于23900吨二氧化碳。

  - 核算边界

    - 核算边界

报告主体应以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界，包括核算单位所有生产、运营及服务外包过程中产生的六氟化硫排放。

    - 核算和报告范围

六氟化硫排放核算和报告范围包括：

——六氟化硫生产、回收企业在工艺流程过程中导致的排放；

——气体绝缘全封闭组合电器（GIS）、断路器等充六氟化硫设备在检修、退役过程中导致的排放；

——使用六氟化硫作为保护气体的镁、铝等活泼金属冶炼过程中导致的排放。

重点企业应按年度进行六氟化硫排放核算和报告，报告范围包括六氟化硫排放量、排放设备（工艺或系统）、核算边界、活动数据、排放因子等信息，并附有原始记录、台账、票证等相关支撑性材料。

  - 核算步骤与核算方法

    - 核算步骤

报告主体进行六氟化硫排放核算与报告的工作流程包括：

a)	确定六氟化硫气体排放核算边界；

b)	收集活动数据；

c)	核算六氟化硫排放量；

d)	对数据的完整性、准确性、一致性进行检查；

e)	撰写六氟化硫排放报告。

    - 核算方法

5.2.1　总体核算方法

六氟化硫排放按年度进行核算，包括设备检修与退役过程中产生的六氟化硫排放，及生产工艺过程中产生的六氟化硫排放。

六氟化硫排放相当于以二氧化碳核算的温室气体排放量的计算，按照式（1）计算：

E=ESF6×k…………………………………………………（1）

E:以二氧化碳核算的六氟化硫排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）

ESF6：六氟化硫排放总量，单位为吨（t）；

k:排放因子 ，23900。

六氟化硫排放总量，具体按式（2）计算：

ESF6=E设备+E工艺……………………………………………（2）

| 式中： |  |
| --- | --- |

ESF6——六氟化硫排放总量，单位为吨（t）；

E设备——设备检修与退役过程中产生的六氟化硫排放，单位为吨（t）；

E工艺——生产工艺过程中产生的六氟化硫排放，单位为吨（t）；

- 5.1.2设备检修与退役过程中产生的六氟化硫排放

企业中六氟化硫设备检修与退役过程的排放计算按式（2）计算：

E设备=〔∑（T退役-T回收）+∑（J检修-J回收）〕×10-3…………………………（3）

式中：

E设备——使用六氟化硫设备六氟化硫排放量，单位为吨（t）；

T退役——退役设备的六氟化硫容量，以铭牌数据表示，单位为千克（kg）；

T回收——退役设备的六氟化硫实际回收量，单位为千克（kg）；

J检修——修理设备的六氟化硫容量，以铭牌数据表示，单位为千克（kg）；

J回收——修理设备的六氟化硫实际回收量，单位为千克（kg）；

- 5.2.3生产工艺过程中产生的六氟化硫排放

使用六氟化硫的工艺或系统产生的排放计算按式（3）计算：

E工艺=∑（P使用-P回收）×10-3…………………………（4）

式中：

E工艺——使用六氟化硫的工艺或系统产生的六氟化硫排放，单位为吨（t）；

P初始——工艺或系统六氟化硫的使用量，单位为千克（kg）；

P回收——工艺或系统六氟化硫的回收量，单位为千克（kg）；

  - 数据质量管理

报告主体应加强六氟化硫数据质量管理工作，主要包括：

a）建立六氟化硫企业温室气体排放核算和报告的规章制度，包括负责机构、工作流程、工作内容、和时间节点，指定专人负责六氟化硫排放核算和报告工作；

b)建立企业六氟化硫排放设备（工艺或系统）一览表，及时更新相关信息；

c)制定六氟化硫排放监测计划，配齐相关监测计量设备并定期校准。

  - 报告内容和格式

    - 概述

根据六氟化硫排放核算和报告的目的与要求，确定重点企业六氟化硫温室气体排放报告的具体内容。报告的具体格式及详细要求参见附录A。

    - 基本信息

基本信息应该包括重点企业的名称、单位性质、报告年度、统一社会信用代码、法定代表人、联系人信息等。

    - 温室气体排放量

报告主体应报告温室气体排放总量，并分别报告六氟化硫气体的购入、消耗及回收数量。

    - 活动数据来源及说明

包括重点企业设备检修与退役过程中产生的六氟化硫排放，及生产工艺过程中产生的六氟化硫排放的明细情况。

    - 监测计划及说明

排放监测包含相关计量设备的配置情况及检定要求，确保监测计量数据的准确性。

    - 其他需要说明的情况

对年度六氟化硫排放波动，生产工艺设施重大变更等情况进行说明。

- （规范性附录）
重点企业六氟化硫温室气体排放报告格式

重点企业六氟化硫温室气体排放报告

报告主体（盖章）：

报告年度：

编制日期：    	年 	月 	日

本报告主体核算了	   年度六氟化硫温室气体排放量，并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下：

一、报告主体基本信息

基本信息应该包括重点企业的名称、单位性质、报告年度、统一社会信用代码、法定代表人、联系人信息等。

对企业生产经营情况及六氟化硫排放核算边界条件进行说明。

二、温室气体排放情况量

列示折算为二氧化碳量的六氟化硫气体排放总量，并分别报告六氟化硫气体的购入、消耗及回收数量。

三、活动水平数据及来源说明

以列表形式详细列示设备检修与退役过程中产生的六氟化硫排放，及生产工艺过程中产生的六氟化硫排放的明细情况。

四、监测计划及说明

包含相关计量设备的配置情况及检定要求，说明六氟化硫气体采购使用及回收等活动的管理制度，数据统计记录的内部控制等，确保监测计量数据的准确性。

五、其它需要说明的情况

对年度六氟化硫排放波动，生产工艺设施重大变更等情况进行说明。

- SF6报告附表格式

- 附表A.1设备（工艺）明细表

| 序号 | 设备（工艺）种类 | 主要参数 | 六氟化硫保有（消耗）数量 (kg) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表A.2  年度采购/领用明细表（附发票）

| 项目 | 明细 | 记录时间 | 六氟化硫 数量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 年初库存 |  |  |  |
| 采购入库 |  |  |  |
| 领用 |  |  |  |
| 年末库存 |  |  |  |

- 附表A.3年度回收/排放明细表

| 序号 | 设备（工艺） 种类 | 项目（检修/退役/运行） | 六氟化硫回收量 (kg) | 六氟化硫排放量 (kg) | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 附表A.4年度排放总量表

| 六氟化硫排放总量（kg） | 吨CO2当量(千克SF623,900/1000) | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：附表A.4中六氟化硫排放总量为附表A.3中六氟化硫排放量的合计值。

- 附表A.5六氟化硫气体排放监测计划（横表）

| 监测计划制定人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放设施 |  |  |  |  |  |  | 监测设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 设施名称 | 位置信息 | 是否新增 |  | 监测设备及型号 | 监测频次 |  |  | 监测设备精度 | 监测设备校准频次 |

- 参考文献

[1]生态环境部环办气候函〔2021〕130号《企业温室气体排放核查报告指南(试行)》

[2]生态环境部第19号令《碳排放权交易管理办法(试行)》