- 附件2

河北省可交易排污权认定技术指南

- （征求意见稿）

前  言

为规范和指导主要污染物可交易排污权认定管理，促进排污权科学合理配置，服务重大项目落地实施和经济高质量发展，根据《河北省人民政府办公厅印发〈关于深化排污权交易改革实施方案（试行）〉的通知》（冀政办字〔2022〕3号）、《河北省生态环境厅等五部门关于印发〈河北省排污权政府储备管理暂行办法〉的通知》（冀环规范〔2022〕1号）、《河北省生态环境厅等六部门关于印发〈河北省排污权市场交易管理暂行办法〉的通知》（冀环规范〔2022〕2号）、《河北省生态环境厅关于印发〈河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法〉的通知》（冀环规范〔2022〕3号）等有关规定，制定本指南。

本指南规定了河北省可交易排污权认定的一般原则、认定程序及审核要点等内容。

本指南附录A、附录B、附录C为资料性附录。

本指南主要起草单位：邢台市生态环境科学研究院、河北省污染物排放权交易服务中心。

河北省可交易排污权认定技术指南

# 1 适用范围

本指南适用于河北省可交易排污权的申请、初审和认定。

本指南规定了河北省可交易排污权认定的一般原则、认定程序及审核要点等内容。

# 2 文件依据

《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于建立健全生态产品价值实现机制的意见〉的通知》（中办发〔2021〕24号）

《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于深化生态保护补偿制度改革的意见〉的通知》（中办发〔2021〕50号）

《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）

《河北省人民政府办公厅印发〈关于深化排污权交易改革实施方案（试行）〉的通知》（冀政办字〔2022〕3号）

《河北省生态环境厅等五部门关于印发〈河北省排污权政府储备管理暂行办法〉的通知》（冀环规范〔2022〕1号）

《河北省生态环境厅等六部门关于印发〈河北省排污权市场交易管理暂行办法〉的通知》（冀环规范〔2022〕2号）

《河北省生态环境厅关于印发〈河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法〉的通知》（冀环规范〔2022〕3号）

《排污许可证申请与核发技术指南 总则》（HJ942-2018）

排污许可证申请与核发技术规范

# 3 一般原则

可交易排污权的认定须满足《河北省可交易排污权认定暂行办法》第二章中规定的认定条件。排污单位申请可交易排污权认定应如实编制并提供完整的申请报告及佐证材料。排污单位对所提交申请报告及所附佐证材料的真实性和完整性负责。排污单位可交易排污权计算的参数依据应规范有效。可交易排污权结果以“吨/年”为单位，小数点后保留三位小数。

# 4 认定程序

30万千瓦及以上火力发电和热电联产的排污单位参照本指南附录A“可交易排污权认定申请报告模板”，自行或委托第三方编制《可交易排污权认定申请报告》，向市生态环境部门排污权交易管理机构提交申请报告，由市生态环境部门初审、出具初审意见，省生态环境部门认定、出具认定意见。

其他排污单位可交易排污权认定程序包括排污单位提交申请、县级初审、市级认定。具体认定程序见图1。

排污单位提交申请

是否通过

出具初审意见

是否通过

认定条件审核

初审、现场核查

是否通过

社会公示、出具认定意见

资料不齐

结束

否

是

是

是

否

否

否

材料与实际不符等

材料与实际不符等

资料审查、现场抽查、认定

图1 认定流程图

## 4.1 申请

排污单位根据自身实际情况，参照本指南附录A“可交易排污权认定申请报告模板”，自行或委托第三方编制《可交易排污权认定申请报告》（以下简称“申请报告”），并提交至初审部门。其中：

模板（一）适用于排污单位破产、关停、被取缔、迁出其所在行政区域、项目未开工建设或停止建设、淘汰落后工艺和过剩产能形成可交易排污权的情形；

模板（二）适用于排污单位通过污染减排产生可交易排污权的情形。

## 4.2 初审

初审部门接到排污单位申请报告后，首先按照本指南5.1的规定对其进行可交易排污权认定条件审核。对于符合可交易排污权认定条件的排污单位，受理其申请报告，并对申请报告进行形式审核，审核申请报告是否完整、所附佐证材料是否齐全。申请报告不完整或申请报告中所附佐证材料不齐全的，初审部门一次性告知排污单位补正。申请报告完整、所附佐证材料齐全的，初审部门对申请报告内容进行审核并开展现场核查，也可以在现场核查时同步审核申请报告内容。

初审部门按照本指南5.2和5.3中规定的审核要点对排污单位开展申请报告初审和现场核查，自受理申请报告之日起7个工作日内出具初审意见（见附录B）。

## 4.3 认定

认定部门按照本指南规定的审核要点对排污单位申请报告和初审结果进行审核，当年按照不低于10%的比例随机开展现场抽查（30万千瓦及以上火力发电和热电联产的排污单位全部现场核查）。审核认定过程中发现申请报告不完整、材料内容与实际情况不符、数据核定有误以及初审结果有误等情况，应退回认定申请；对公示提出异议的，应当组织初审部门予以复核。

可交易排污权经认定后，认定部门出具认定意见（见附录B）。

- 5 认定审核要点

## 5.1 认定条件审核

排污单位须满足《河北省主要污染物可交易排污权认定暂行办法》第八条规定的基本条件，其可交易排污权属于第九条的认定范围，且不存在第十条中规定的情形的，方可申请可交易排污权认定。

## 5.2 申请报告审核

### 5.2.1 排污单位破产、关停、被取缔、迁出其所在行政区域、项目未开工建设或停止建设、淘汰落后工艺和过剩产能形成可交易排污权

申请报告应包括排污单位基本情况、排污单位现状阐述、现有排污权情况、可交易排污权计算、附图附件等部分，应与附录A中“可交易排污权申请报告模板（一）”基本一致。

（1）排污单位基本信息

审核排污单位生产经营场所位置、空间坐标、主要产品及设计生产能力、主要污染物种类、污染物排放执行标准等信息，确保填报内容与营业执照、环境影响评价文件、排污许可证等载明内容一致。

- 排污单位现状阐述

审核排污单位对其破产、关停、被取缔、迁出其所在行政区域、淘汰落后工艺和过剩产能等情况的阐述情况，需简洁明确的写明排污单位真实情况，并附佐证材料和现场图片。

（3）现有排污权情况

审核排污单位现有排污权确权等情况的描述情况，包括排污单位排污权获取情况、排污权有效期、排污权有偿使用费缴纳情况、可交易排污权认定、排污权交易和排污许可证中排污权记载内容等。

（4）可交易排污权计算

排污单位可交易排污权计算公式见式（1）和式（2）：

①排污单位破产、关停、被取缔或迁出其所在行政区域、项目未开工或停止建设

某项污染物可交易排污权 = 已获取的排污权 - 出让的排污权

（1）

式中，“已获取的排污权”为排污单位通过确权或交易等方式获得的排污权；“出让的排污权”指排污单位本次认定前通过排污权交易平台已出让的可交易排污权。

可交易排污权计算结果的计量单位应当正确无误，保留的有效数字符合要求。

可交易排污权有效期为认定日期至排污权有效期期满之日。

②排污单位淘汰落后工艺和过剩产能

某项污染物可交易排污权 = 淘汰的工艺或产能所对应的排污权 - 出让的排污权

（2）

式中，“淘汰的工艺或产能所对应的排污权”为排污单位所淘汰的工艺或产能所对应的通过确权或交易等方式获得的排污权；“出让的排污权”指排污单位本次认定前通过排污权交易平台已出让的可交易排污权。

可交易排污权计算结果的计量单位应当正确无误，保留的有效数字符合要求。

可交易排污权有效期为认定日期至排污权有效期期满之日。

（5）附图附件

应参照附录A，可根据可交易排污权的计算和认定需求进行增减。

### 5.2.2 排污单位通过污染减排形成可交易排污权

申请报告应包括排污单位基本情况、生产工艺介绍、产排污环节及相应污染治理措施变动情况、可交易排污权计算、附图附件等部分，应与附录A“可交易排污权申请报告模板（二）”基本一致。对于申请报告不完整或申请报告中所附佐证材料不齐全的，一次性告知排污单位补正。申请报告完整、所附佐证材料齐全的，初审、认定部门对申请报告内容进行审核并开展现场核查，也可以在现场核查时同步审核申请报告内容。

（1）排污单位基本信息

同5.2.1。

（2）生产工艺介绍

审核排污单位整体生产工艺以及涉及可交易排污权的相应生产工艺介绍。

审核排污单位整体生产工艺流程图、涉及可交易排污权的相应生产工艺流程图以及二者之间关系的说明，确保描述准确、关系合理。

（3）产排污环节及相应污染治理措施变动情况

审核“产排污环节及相应污染治理措施变动情况信息表”（附录A-A.3）是否填报完整，表中不得存在空白单元格；表中“生产单元”“生产设施”等未发生变化的内容，应当与排污许可证载明信息一致。

申请报告中应当以文字形式清晰阐明排污单位生产单元、生产设施、污染治理设施、排污口设置等发生的改变，以及主要污染物排放种类、排污口编号、在线监测设备、执行的排放浓度等方面的变化，并附相关佐证材料。文字描述的内容应与变动情况信息表相匹配。

（4）已获取的排污权及历次认定情况

审核排污单位现有排污权获取情况以及历次可交易排污权申请认定情况（包括历次申请认定所对应的生产设施、治理设施的变动情况等），重点关注本次认定与历次认定之间的区别，避免重复认定。

（5）可交易排污权计算

审核排污单位申请报告中主要污染物排放数据的计算过程和结果。用于计算可交易排污权的废气（水）量的选取应当依据充分、数据合理，排放标准或承诺的排放浓度选择无误，并附相关佐证材料（参照附录A中附图附件）。

排污单位通过污染治理形成的可交易排污权计算公式见式（3）：

某项污染物可交易排污权 = 已获取的排污权  - 出让的排污权 - 污染治理后废气（水）量 * 污染治理后承诺的排放浓度                                           （3）

式中，

“已获取的排污权”“出让的排污权”同式（1）。

“污染治理后的废气（水）量”应遵循以下顺序：

- 排污单位发生的变化不影响废气（水）排放量的，优先采用获取排污权时核定的废气（水）量；

- 国家或地方标准中废气（水）排放量的规定（排污单位存在生产废水回用情况的，不适用本条）；

- 建设项目生产规模达到设计负荷时环境影响评价文件预测的废气（水）量；

- 国家规定的物料衡算方法；

- 排放源统计调查产排污核算方法和系数手册。

“污染治理后承诺的排放浓度”应选取排污单位所能长期稳定达到的排放浓度。废水排入集中式污水处理设施的或由排入外环境改为排入集中式污水处理设施的，应采用集中式污水处理设施执行的排放标准或浓度限值进行计算。

式（3）适合于排污单位单一工序或设施污染治理产生的可交易排污权的计算，存在多个工序或设施同时申请可交易排污权认定的，应累计计算。

可交易排污权计算结果的计量单位应当正确无误，保留的有效数字符合要求。

可交易排污权有效期为认定日期至排污权有效期期满之日。

（6）结论

申请报告结论须对排污单位已取得排污权情况、排污权交易情况，以及可交易排污权来源、计算结果等进行汇总、总结，包含附录B中可交易排污权认定结果表中的指标数值，以及各项主要污染物应当执行的新的排放浓度。

（7）附图附件

应参照附录A，可根据可交易排污权计算和认定需求进行增减。

## 5.3 现场核查

现场核查应依据排污单位现场情况和佐证材料原件等对申请报告进行逐条核实，确保申请报告的真实性、有效性和可交易排污权计算结果的准确性。

应当重点审核排污单位是否存在以下情形，存在此类情形的，不予认定可交易排污权：

- 减少生产时间、降低生产负荷、减少产品产量进而减少排放量的，如停产、特殊时段污染管控期间；

- 生产工艺无实质技改提升，如仅改变原料或燃料品质的；

- 仅部分时段正常稳定运行污染治理设施的；

- 仅部分时段改用清洁能源或集中供热的；

- 其他无法长期稳定减少污染物排放量的。

- 附录A 可交易排污权认定申请报告模板

- 模板（一）

（排污单位名称）

可交易排污权认定申请报告

（适用于排污单位破产、关停、被取缔、迁出其所在行政区域、项目未开工建设或停止建设、淘汰落后工艺和过剩产能形成可交易排污权的情形）

（排污单位公章）

年        月         日

- A.1 排污单位基本情况

表 1 排污单位基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 生产经营场所地址 |  |  |  |  |  |  |
| 所属地 | 河北省 市（雄安新区） （县、市、区） |  |  |  |  |  |
| 经纬度 | 东经（°） |  |  |  |  |  |
|  | 北纬（°） |  |  |  |  |  |
| 所属行业 |  |  | 行业代码 |  |  |  |
| 产品名称 |  | 设计产能 |  |  |  |  |
| 主要污染物类别 | □废气 □废水 |  |  |  |  |  |
| 主要污染物种类 | □SO2 □NOx □颗粒物（暂不认定） □VOCs（暂不认定） □重金属（暂不认定） |  | □COD □氨氮 □总氮（暂不认定） □总磷（暂不认定） |  |  |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 1、DA001 SO2：执行《**大气污染物排放标准》； NOx：执行《**大气污染物排放标准》； **指标：执行《**大气污染物排放标准》； 2、DA002 SO2：执行《**大气污染物排放标准》； NOx：执行《**大气污染物排放标准》； **指标：执行《**大气污染物排放标准》。 |  |  |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 （排入污水集中处理设施的，须填写污水集中处理设施执行的排放标准） | - DW001 COD：执行《**水污染物排放标准》； 氨氮：执行《**水污染物排放标准》。 - DW002 COD：执行《**水污染物排放标准》； 氨氮：执行《**水污染物排放标准》。 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 排污权获取情况 | 获取日期 |  | 排污权（吨/年） |  |  |  |
|  |  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |  |
|  |  |  | COD |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |
| 可交易排污权来源 |  |  |  |  |  |  |
| 历次认定情况 | 认定日期 | 认定结果（吨/年） |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  | （此处可增行，初次认定可不填） |  |  |  |  |  |

注：1.经度、纬度：通过现场定位或网上查询获取排污单位准确经度、纬度，将度（°）分（′）秒（″）格式换算为统一以度（°）为单位：a°b′c″=(a+b/60+c/3600)°，不必填写单位，保留六位小数。2.执行标准名称可依据排污口个数分别填写，如排污口1执行《**标准》，排污口2执行《**标准》。3.可交易排污权来源有破产、关停、被取缔、迁出其所在行政区域、淘汰落后工艺和过剩产能，根据实际情况填报。

- A.2 排污单位现状阐述

对本排污单位破产、关停、被取缔、迁出其所在行政区域、淘汰落后工艺和过剩产能等情况进行阐述。

| 现场拍照图片 | 现场拍照图片 |
| --- | --- |
| 说明：破产、关停、取缔、淘汰前 | 说明：破产、关停、取缔、淘汰后 |
| 根据实际情况和需求，自行增行 |  |

图 1 附现场图片

- A.3 现有排污权情况

详细说明排污单位经排污权交易后现有的排污权情况。可采用列表形式列明各项主要污染物排污权、有效期、排污权有偿使用费缴纳情况等。

- A.4 可交易排污权及计算

说明本次可交易排污权的来源，并根据排污单位实际情况，选取本指南中规定的公式计算可交易排污权。

以某淘汰落后工艺为例进行说明，废水排放参照编制。

本报告中采取的可交易排污权计算公式如下：

某项污染物可交易排污权 = 淘汰的工艺或产能所对应的获取的排污权（吨/年）

根据*年*月*日我单位排污权获取情况以及我单位提交的排污权计算文件，该条生产线对应的SO2排污权为*吨/年，NOx排污权为*吨/年。

*年*月*日，我单位通过可交易排污权认定，确定可交易排污权为SO2排污权为*吨/年，NOx排污权为*吨/年，并于*年*月*日完成排污权交易和排污许可证变更手续。

该条生产线经淘汰后，不再排放上述污染物，因此，我单位产生的可交易排污权为SO2排污权为*吨/年，NOx排污权为*吨/年。

可交易排污权有效期为：认定日期  至         年       月       日。

- A.5  附图附件

附图：

- 地理位置图

- 厂区平面布局图

- 涉及可交易排污权工艺流程图

- 其他有必要提交的图件

附件：

- 承诺书

- 破产、关停、被取缔、淘汰落后产能等相关政府关停文件、生态环境执法部门执法记录等证明材料（原件扫描件）

- 排污权有偿使用凭证（原件扫描件）

- 排污权交易凭证（原件扫描件）

- 排污许可证中排污权交易的记载内容

- 其他有必要提交的材料

- 模板（二）

（排污单位名称）

可交易排污权认定申请报告

（适用于排污单位通过污染减排产生可交易排污权的情形）

（排污单位公章）

年        月         日

- A.1 排污单位基本情况

表 2 排污单位基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 生产经营场所地址 |  |  |  |  |  |  |
| 所属地 | 河北省 市 （县、市、区） |  |  |  |  |  |
| 经纬度 | 东经（°） |  |  |  |  |  |
|  | 北纬（°） |  |  |  |  |  |
| 所属行业 |  |  | 行业代码 |  |  |  |
| 产品名称 |  | 设计产能 |  |  |  |  |
| 主要污染物类别 | □废气 □废水 |  |  |  |  |  |
| 主要污染物种类 | □SO2 □NOx □颗粒物（暂不认定） □VOCs（暂不认定） □重金属（暂不认定） |  | □COD □氨氮 □总氮（暂不认定） □总磷（暂不认定） |  |  |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 1、DA001 SO2：执行《**大气污染物排放标准》； NOx：执行《**大气污染物排放标准》； **指标：执行《**大气污染物排放标准》； 2、DA002 SO2：执行《**大气污染物排放标准》； NOx：执行《**大气污染物排放标准》； **指标：执行《**大气污染物排放标准》。 |  |  |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 （排入污水集中处理设施的，须填写污水集中处理设施执行的排放标准） | - DW001 COD：执行《**水污染物排放标准》； 氨氮：执行《**水污染物排放标准》。 - DW002 COD：执行《**水污染物排放标准》； 氨氮：执行《**水污染物排放标准》。 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 排污权获取情况 | 获取日期 |  | 排污权（吨/年） |  |  |  |
|  |  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |  |
|  |  |  | COD |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |
| 可交易排污权来源 | 污染治理 |  |  |  |  |  |
| 历次认定情况 | 认定日期 | 认定结果（吨/年） |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  | （此处可增行，初次认定可不填） |  |  |  |  |  |

注：1.经度、纬度：通过现场定位或网上查询获取排污单位准确经度、纬度，将度（°）分（′）秒（″）格式换算为统一以度（°）为单位：a°b′c″=(a+b/60+c/3600)°，不必填写单位，保留六位小数。2.执行标准名称可依据排污口个数分别填写，如排污口1执行《**标准》，排污口2执行《**标准》。

- A.2 生产工艺介绍

- 整体介绍

对本排污单位概况、主要产品（包括重要中间产品）、主要原料、年生产时间、生产情况等情况进行简单介绍，并附排污单位地理位置图、厂区平面布局图（或作为附图附件，下同）。

（略）

图 2 地理位置图

（略）

图 3厂区平面布局图

对本单位整体生产工艺进行简介，并附主要的工艺流程图。

（略）

图 4 总体工艺流程图

（2）重点工艺介绍

①介绍涉及本次可交易排污权认定部分的生产工艺，并附相应工艺流程图。

注：需要明确认定部分生产工艺与整体生产工艺的关联与区别，如淘汰的生产线在整体生产线中的位置、作用，某条生产线或某个设备治理工艺前后的区别及对应排口变化情况，污染治理过程中生产线或设备污染物排放治理差异等。

②必须详细说明可交易排污权认定部分生产工艺或治理设施完成年限或验收时间，如*年*月*日，完成**生产线淘汰，设备已拆除。

（略）

图 5 本次认定涉及的工艺流程图

- A.3 产排污环节及相应污染治理措施变动情况

表 3 产排污环节及相应污染治理措施变动情况信息表

| 序号 | 生产单元 | 生产设施及编号 | 污染物 种类 | 治理工艺及编号（变更前） | 排放口编号 | 有无在线监测设备 | 排放标准或地方政策要求 | 排放浓度限值 | 变动情况说明 （本列设施编号为变更后编码） | 变动后承诺排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表参照国版排污许可证中生产设施、排放口、污染物等信息表填写。2.本表仅填报本次申请所涉及排污单位破产、关停、被取缔、迁出其所在行政区域、淘汰落后工艺和过剩产能、污染治理等产生可交易排污权来源的工作所对应的生产单元、生产设备。

产排污环节及相应污染治理措施变动情况说明：

- 上表中序号**生产单元的**生产设施，经过淘汰/新上治理设施/技术改造升级措施，所产生的污染物纳入**排口排放/不再通过**排口排放/执行新的排放浓度限值。

| 现场拍照图片 | 现场拍照图片 |
| --- | --- |
| 说明：***设备治理前 | 说明：***设备治理后 |
| 根据需求自行增行 |  |

（略）

图 6 相关设备治理前后对比图

- A.4 排污权获取及历次认定情况

详细说明排污单位现有排污权获取情况、历次可交易排污权认定情况。

排污权获取情况说明中应当包含现有排污权获取方式、排污权、获取日期、排污权有效期等内容。

历次可交易排污权认定情况说明中，可采用历次认定申请报告中“产排污环节及相应污染治理措施变动情况信息表”，并重点文字说明本次申请与历次申请之间的区别。

- A.5 可交易排污权计算

详细说明本次可交易排污权的来源，并计算可交易排污权。以废气为例进行说明，废水排放参照编制。

本报告中采取的可交易排污权计算公式如下：

（1）SO2可交易排污权 = 已获取的SO2排污权 - 污染治理后废气（水）量 * 污染治理后承诺的SO2排放浓度

上式中，相关参数选取依据和结果如下：

①废气量取值依据为：

我单位于*年*月*日实施了xxx项目（需清晰阐述工艺、污染治理、污染物排放方面的改进），并于*年*月*日通过项目“三同时”验收，根据《河北省可交易排污权认定技术指南》中规定的废气量选取方法，确定废气排放量为***立方米/年。

②污染物排放浓度取值依据为：

根据《**排放标准》或环境影响评价批复要求的排放浓度或最佳可行技术所能达到的排放浓度，我单位承诺某工艺/设备/排污口对应的某项主要污染物排放浓度为***mg/m3。

注：排污单位废水排入集中式污水处理设施的或由排入外环境改为排入集中式污水处理设施的，采用集中式污水处理设施执行的排放浓度作为可交易排污权认定后的承诺排放浓度。

（2）NOx可交易排污权 = 已获取的NOx排污权 - 污染治理后废气（水）量 * 污染治理后承诺的NO2排放浓度

（略）。

可交易排污权有效期为：  年   月  日（认定日期）至      年    月    日。

计算结果如下表所示：

表 4 可交易排污权计算结果

| 序号 | 主要污染物 | 可交易排污权（吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 |  |
| 2 | NOx |  |
| 3 | COD |  |
| 4 | 氨氮 |  |

- A.6  结论

截止*年*月*日，我单位排污权情况如下：

各项污染物排污权获取情况：                                （可列表） ；

历次排污权交易情况：                                      （可列表） ；

历次交易后现有排污权情况：                                 （可列表） 。

我单位根据《河北省可交易排污权认定管理暂行办法》《河北省可交易排污权认定指南》，编制了本可交易排污权认定申请报告。

我单位通过 （*年*月*日至*年*月*日期间实施的*项目：某技术改造项目/淘汰工艺等产生可交易排污权的情形），涉及*生产单元*生产工艺的*设备、*生产单元*生产工艺的*设备等共计x件生产设备，上述生产/污染治理设备在排污许可证编号变动情况见表5。经**项目实施后，*设备由*设备替代，*设备已淘汰/不再使用（自行增加其他情形）。

表 5 本次认定申请涉及生产设施变动情况表

| 变动前设施编号 | 变动后设施编号 | 设施名称 | 生产单元名称 | 主要生产工艺名称 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

经计算，我单位产生可交易排污权情况如下：

表 6 可交易排污权计算结果汇总表

| 序号 | 主要污染物 | 可交易排污权（吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 |  |
| 2 | NOx |  |
| 3 | COD |  |
| 4 | 氨氮 |  |

可交易排污权有效期为： 可交易排污权认定日期  至       年     月     日。

我单位经认定可交易排污权后，各主要排污口主要污染物排放浓度变化情况如下：

表 7 可交易排污权出让后相应排污口主要污染物排放浓度变化情况

| 序号 | 排口编号 | 主要污染物 | 本次认定前执行 排放浓度 | 本次认定所承诺的排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | SO2 |  |  |
| 2 | DA001 | NOx |  |  |
| 3 | DW001 | COD |  |  |
| 4 | DW001 | 氨氮 |  |  |
| 可自行增行 |  |  |  |  |

- A.7 附图附件

附图：

- 地理位置图

- 厂区平面布局图

- 整体工艺流程图

- 涉及可交易排污权工艺流程图

- 其他有必要提交的图件

附件：

- 承诺书

- 营业执照（原件扫描件）

- 相应的环境影响评价文件及批复（原件扫描件）

- 排污许可证正本（原件扫描件）

- 排污权有偿使用凭证（原件扫描件）

- 排污许可证产排污节点、污染物及污染治理设施信息表、主要原辅材料及燃料信息表等（原件扫描件）

- 排污权交易凭证（原件扫描件）

- 破产、关停、被取缔等相关政府关停文件、生态环境执法部门执法记录等证明材料（原件扫描件）

- 污染治理项目环评审批意见及验收意见（原件扫描件）

- 与集中式污水处理单位签订的污水处理协议或收水证明（原件扫描件）

- 其他有必要提交的材料

备注：附图附件只提供相应文件封面（含盖章页）以及与可交易排污权认定相关页面即可。

承  诺  书

我单位郑重承诺，本单位提供的《可交易排污权认定申请报告》及其所有佐证材料真实、合法、有效，本单位对申报材料及其提供的数据的真实性、申报条件的合法性负责，本报告表能全面、真实、准确反映我单位可交易排污权的来源相关数据计算，不存在虚假记载、误导性陈述或遗漏。如存在弄虚作假行为，我单位自行承担由此引发的排污权交易纠纷，并承担相应的法律责任。

特此承诺。

统一社会信用代码：

法人签章：

单位公章：

年      月     日

# 附录 B 意见表

- 可交易排污权初审意见表

初审意见： （单位名称、统一社会信用代码） 通过 （*年*月*日至*年*月*日期间实施的*项目：简述某技术改造项目/淘汰工艺等产生可交易排污权的情形）形成可交易排污权，经对所提交可交易排污权申请报告的初审和现场核查，该单位可交易排污权初审结果如下： 序号; 主要污染物; 可交易排污权（吨/年）. 1; SO2. 2; NOx. 3; COD. 4; 氨氮. 可交易排污权有效期：认定日期 至 年 月 日。 审核人： 负责人： （初审部门公章） 年 月 日

- 可交易排污权认定意见表

认定意见： 经对 （单位名称、统一社会信用代码） 所提交申请报告的审核，认同初审部门对该排污单位可交易排污权的初审结果。 审核人： 负责人： （认定部门公章） 年 月 日

注：一式肆份，认定部门贰份，初审部门、排污单位各壹份，附可交易排污权认定结果表。

可交易排污权认定结果表

| 序号 | 主要污染物 | 可交易排污权（吨/年） | 可交易排污权来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 |  |  |
| 2 | NOx |  |  |
| 3 | COD |  |  |
| 4 | 氨氮 |  |  |

注：可交易排污权来源有破产、关停、被取缔、迁出其所在行政区域、淘汰落后工艺和过剩产能、污染治理等类别。

排污单位可交易排污权有效期：

年     月     日至       年     月     日